แผนการสอน หน่วยที่ 5 อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด	     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

เรื่อง อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner)	     วิชา เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เวลาในการสอน	 180  นาที			     ชั้นเรียน ปวช.1

ผู้สอน นายอนุพงศ์ พลายรักษา			     ปีการศึกษา 2569

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม						 การประเมินขั้นสำเร็จผล
หลังจากจบการเรียนการสอนผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้                              ระบุในใบงาน

1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ได้	        	    1

2. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ Image-based ได้	    2

3. เปรียบเทียบคุณลักษณะของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD			    3

และแบบ Image-based ได้

4. ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD อ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติได้			    4

5. ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ Image-based อ่านรหัสบาร์โค้ด 2 มิติได้	    5

6. บันทึกข้อมูลสินค้าลงตารางคำนวณด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้		    6

ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

การนำเข้าสู่บทเรียน

ครู: สวัสดีครับทุกคน วันนี้ครูเอาเครื่องอ่านบาร์โค้ดมา 2 แบบ (ชูให้ดู) สองเครื่องนี้หน้าตาต่างกันตรงไหนครับ

นักเรียน: อันหนึ่งเป็นแท่งยาว อีกอันเหมือนกล้องครับ

ครู: ถูกต้องครับ แล้วลองดูสินค้าสองชิ้นนี้ (ชูบาร์โค้ดแท่งกับ QR Code) ต่างกันตรงไหนครับ

นักเรียน: อันหนึ่งเป็นเส้น ๆ อีกอันเป็นตารางสี่เหลี่ยมครับ

ครู: เยี่ยมครับ บาร์โค้ดแบบเส้นเรียกว่า 1 มิติ แบบตารางเรียกว่า QR Code หรือ 2 มิติ เครื่องอ่านสองแบบที่ครูถือก็เหมาะกับบาร์โค้ดคนละชนิดกัน

สรุป วันนี้เราจะมาเรียนว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD กับแบบ Image-based ทำงานต่างกันอย่างไร อ่านบาร์โค้ดชนิดไหนได้บ้าง แล้วจะเลือกใช้ให้เหมาะกับงานได้อย่างไร พอจบคาบพวกเราจะได้ลองยิงบาร์โค้ดจริงทั้งสองแบบ พร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับ

โครงสร้างการสอน

END

6

5

4

3

2

START

1

รูปแบบการสอนที่เลือก	1-2-3-4-5-6

ปฏิบัติการ

| เวลา (นาที) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ |  | M |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | กิจกรรม |  | 6 |  |  |  |  |  | สรุป |
| ขั้นสนใจปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นบอกกล่าว | บรรยาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถาม-ตอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สรุป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นพยายาม | แบบลอกเลียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แบบฝึกหัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แบบแก้ปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสำเร็จผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระดับกิจกรรม ผู้เรียน | สูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปานกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต่ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน | กระดาน-ชอล์ค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สมุดบันทึกของผู้เรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผ่นภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ใบเนื้อหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ใบสั่งงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ใบทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผ่นใส สไลด์ PowerPoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของจริง ตัวอย่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุปกรณ์การทดลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบร่างกระดาน

ใบงาน

สิ่งที่แนบมาด้วย

ใบรายการถาม-ตอบ

ใบเนื้อหา

ใบการบ้าน

.............................

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบรายการถามตอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1 / 1 |
| วัตถุประสงค์ที่ | แนวคำถาม | แนวคำตอบ |
| M | ครู: วันนี้ครูเอาเครื่องอ่านบาร์โค้ดมา 2 แบบ (ชูให้ดู) สองเครื่องนี้ต่างกันตรงไหนครับ ครู: แล้วสินค้าสองชิ้นนี้ (บาร์โค้ดแท่ง กับ QR) ต่างกันยังไงครับ | นักเรียน: อันหนึ่งเป็นแท่งยาว อีกอันเหมือนกล้องครับ นักเรียน: อันหนึ่งเป็นเส้น อีกอันเป็นตารางสี่เหลี่ยมครับ |
| 1 | ครู: เครื่องที่ยิงแล้วรหัสขึ้นจอ เราเรียกว่าอะไรครับ ครู: มันทำหน้าที่อะไรครับ | นักเรียน: เครื่องอ่านบาร์โค้ดครับ นักเรียน: อ่านบาร์โค้ดแล้วแปลงเป็นข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ครับ |
| 2 | ครู: เครื่องแบบ CCD ยิงแสงไปที่บาร์โค้ด แถบดำกับแถบขาวสะท้อนแสงต่างกันยังไงครับ ครู: แล้วอะไรทำหน้าที่วัดแสงที่สะท้อนกลับครับ | นักเรียน: แถบดำสะท้อนน้อย แถบขาวสะท้อนมากครับ นักเรียน: แถวตัวรับแสง CCD ครับ |
| 3 | ครู: เครื่องแบบ Image-based อ่านบาร์โค้ดด้วยวิธีใด ครู: มันทำงานคล้ายอุปกรณ์อะไรครับ | นักเรียน: ถ่ายภาพบาร์โค้ดทั้งภาพแล้ววิเคราะห์ครับ นักเรียน: คล้ายกล้องดิจิทัลครับ |
| 4 | ครู: เครื่องแบบไหนอ่าน QR Code ได้ครับ ครู: แล้วแบบไหนราคาถูกกว่าครับ | นักเรียน: แบบ Image-based นักเรียน: แบบ CCD ครับ |
| 5 | ครู: บาร์โค้ดแบบเส้นขาว-ดำ เป็นกี่มิติครับ ครู: แล้ว QR Code เป็นกี่มิติครับ | นักเรียน: 1 มิติครับ นักเรียน: 2 มิติครับ |
| 6 | ครู: รับชำระเงินด้วย QR Code ควรใช้เครื่องแบบไหน ครู: ยิงบาร์โค้ดสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ควรใช้แบบไหน | นักเรียน: แบบ Image-based ครับ เพราะอ่าน QR ได้ นักเรียน: แบบ CCD ครับ เพราะถูกและอ่าน 1 มิติเร็ว |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/10 |
| บาร์โค้ด (Barcode) บาร์โค้ด (Barcode) คือ หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นดำและเส้นขาววางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษรใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งจะทำงานได้รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มาก ประเภทของบาร์โค้ด ประเภท; ลักษณะ; ตัวอย่างมาตรฐาน / การใช้งาน. บาร์โค้ด 1 มิติ (1D / Linear); แถบแนวตั้งเรียงกันในแนวนอน ข้อมูลอยู่ในความกว้างของแถบกับช่องว่าง เก็บข้อมูลได้น้อย; EAN-13 (สินค้าค้าปลีก), UPC-A, Code 39, Code 128 (พัสดุ งานภายในองค์กร). บาร์โค้ด 2 มิติ (2D); เก็บข้อมูลทั้งแนวนอนกับแนวตั้ง เป็นตาราง (Matrix) หรือแถบซ้อนกันหลายแถว (Stacked) เก็บข้อมูลได้มาก มีระบบแก้ไขข้อผิดพลาด; QR Code (ชำระเงิน ลิงก์เว็บ), Data Matrix (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยา), PDF417 (บัตร เอกสารขนส่ง). |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2/10 |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลประเภทอ่านรหัส ที่อ่านสัญลักษณ์บาร์โค้ดบนสินค้าหรือเอกสาร แล้วแปลงเป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อดึงข้อมูลที่ผูกไว้กับรหัสนั้นมาใช้งาน หลักการพื้นฐานของการอ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่านทุกแบบอาศัยหลักการสะท้อนแสง: แถบสีดำดูดกลืนแสง จึงสะท้อนแสงกลับน้อย ส่วน ช่องสีขาวสะท้อนแสง กลับมามาก เซนเซอร์จะวัดความเข้มแสงที่สะท้อนกลับ แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ความกว้างของช่วงสัญญาณต่ำ–สูงจะบอกความกว้างของแถบแต่ละแถบ จากนั้นวงจรถอดรหัสจะแปลงเป็นตัวเลขหรือข้อความ |  |  |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 3/10 |
| ส่วนประกอบหลักของเครื่องอ่านบาร์โค้ด ส่วนประกอบ; หน้าที่. แหล่งกำเนิดแสง (Illumination); ส่องแสงไปที่รหัส ส่วนใหญ่เป็นหลอด LED สีแดงหรือสีขาว. ระบบเลนส์ (Lens); รวมแสงที่สะท้อนจากรหัสให้ไปตกบนเซนเซอร์อย่างคมชัด. เซนเซอร์รับแสง (Sensor); แปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า: แบบ CCD ใช้เซนเซอร์เรียงเป็นเส้น แบบ Image-based ใช้เซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่. ตัวถอดรหัส (Decoder); แปลงสัญญาณเป็นตัวเลขหรือข้อความตามมาตรฐานรหัส ตรวจ Check Digit. ส่วนเชื่อมต่อ (Interface); ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ เช่น USB, RS-232, Bluetooth. ส่วนแจ้งผล (Feedback); เสียงบี๊บ ไฟสีเขียว หรือการสั่น เมื่ออ่านสำเร็จ. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 4/10 |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD เครื่องอ่านแบบ CCD (Charge-Coupled Device Scanner) แถวเซนเซอร์รับแสงขนาดเล็กหลายร้อยถึงหลายพันจุดเรียงเป็นเส้นตรง (Linear CCD Array) ทำหน้าที่คล้ายกล้องที่ถ่ายภาพได้เพียง 1 เส้น เมื่อ LED ส่องแสงไปที่บาร์โค้ด เซนเซอร์ทุกจุดจะรับแสงสะท้อนพร้อมกันในครั้งเดียว จึงไม่ต้องใช้กระจกหมุนกวาดลำแสงแบบเครื่องอ่านเลเซอร์ ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว บางครั้งเรียกว่า Linear Imager หรือ LED Scanner หลักการทำงานของเครื่องอ่านแบบ CCD ขั้นที่; สิ่งที่เกิดขึ้น; คำอธิบาย. 1; กดปุ่มทริกเกอร์; ผู้ใช้กดปุ่ม หลอด LED สีแดงหลายดวงส่องแสงเป็นแถบกว้างลงบนบาร์โค้ด. 2; แสงสะท้อนจากบาร์โค้ด; แถบสีดำดูดกลืนแสง ช่องสีขาวสะท้อนแสงกลับเข้าตัวเครื่อง. 3; เลนส์รวมแสง; เลนส์รวมแสงสะท้อนให้ไปตกบนแถวเซนเซอร์ CCD ที่เรียงเป็นเส้นตรง. 4; เซนเซอร์แปลงแสงเป็นประจุ; เซนเซอร์แต่ละจุดสะสมประจุไฟฟ้าตามความเข้มแสง จุดที่สว่างได้ประจุมาก จุดที่มืดได้ประจุน้อย. 5; อ่านประจุเป็นสัญญาณแอนะล็อก; ประจุถูกเลื่อนออกทีละจุดตามลำดับ (คุณสมบัติ Charge-Coupled) กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้ารูปคลื่นสูง–ต่ำ. 6; แปลงเป็นดิจิทัลแล้วถอดรหัส; วงจรแปลงสัญญาณเป็น 0/1 ตามความกว้างแถบ ตัวถอดรหัส (Decoder) เทียบกับมาตรฐานรหัส ตรวจ Check Digit. 7; ส่งข้อมูลไปคอมพิวเตอร์; ส่งตัวเลขผ่าน USB (ระบบมองเห็นเป็นแป้นพิมพ์) พร้อมเสียงบี๊บ ไฟสีเขียว แจ้งว่าอ่านสำเร็จ. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 5/10 |
| จุดเด่นของ CCD - ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ทนทานต่อการตกกระแทกมากกว่าเครื่องที่มีกระจกหมุน - ราคาประหยัด ใช้พลังงานต่ำ - อ่านบาร์โค้ด 1 มิติที่พิมพ์ชัดเจนได้รวดเร็ว แม่นยำ - ใช้ LED จึงไม่ต้องกังวลเรื่องลำแสงเลเซอร์เข้าตา ข้อจำกัดของ CCD - ระยะอ่านสั้น โดยทั่วไปตั้งแต่แนบผิวจนถึงประมาณ 10–15 ซม. (ขึ้นกับรุ่น) - บาร์โค้ดต้องไม่กว้างเกินหน้าต่างอ่านของเครื่อง - ต้องจัดให้แนวเส้นอ่านตัดผ่านทุกแถบ หากหมุนบาร์โค้ดเกือบ 90° จะอ่านไม่ได้ - อ่านรหัส 2 มิติแบบเมทริกซ์ เช่น QR Code ไม่ได้ - การอ่านจากหน้าจอโทรศัพท์ทำได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับรุ่น |  |  |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 6/10 |
| เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ Image-based (2D Barcode Scanner) เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ Image-based หรือ Area Imager คือ เครื่องอ่านที่ใช้ เซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่ (Area Image Sensor) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิด CMOS ทำงานคล้ายกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ถ่ายภาพรหัสทั้งภาพในครั้งเดียว แล้วใช้ ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ (Image Processing) ค้นหาตำแหน่งรหัส ปรับแก้ภาพ ถอดรหัส จึงอ่านได้ทั้งรหัส 1 มิติ รหัส 2 มิติ อ่านได้ทุกทิศทาง (Omnidirectional) อ่านจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ |  |  |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 7/10 |
| หลักการทำงานของเครื่องอ่านแบบ Image-based ขั้นที่; สิ่งที่เกิดขึ้น; คำอธิบาย. 1; เล็ง–ส่องสว่าง; กดทริกเกอร์ (หรือโหมดอ่านอัตโนมัติ) ไฟเล็ง (Aimer) แสดงจุดหรือกรอบให้ผู้ใช้จัดตำแหน่ง ไฟส่องสว่างให้แสงแก่รหัส. 2; ถ่ายภาพทั้งพื้นที่; เลนส์โฟกัสภาพรหัสลงบนเซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่ ได้ภาพ 2 มิติทั้งภาพในครั้งเดียว. 3; แปลงภาพเป็นข้อมูลดิจิทัล; ภาพถูกแปลงเป็นพิกเซลระดับสีเทา (Grayscale) เก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง. 4; ค้นหาตำแหน่งรหัส; ซอฟต์แวร์ค้นหาลวดลายนำทาง เช่น สี่เหลี่ยม 3 มุมของ QR Code (Finder Pattern) ไม่ว่ารหัสจะวางเอียงมุมใด. 5; ปรับแก้ภาพ; หมุนภาพให้ตรง แก้ความเอียงหรือบิดเบี้ยว ปรับความต่างของสี (Contrast) ให้ชัด. 6; ถอดรหัส–แก้ข้อผิดพลาด; แปลงโมดูลขาวดำเป็นข้อมูล ใช้ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (Error Correction) กู้ข้อมูลส่วนที่เสียหาย. 7; ส่งข้อมูลไปคอมพิวเตอร์; ส่งข้อความผ่าน USB หรือการเชื่อมต่อไร้สาย พร้อมเสียงบี๊บ ไฟสีเขียว แจ้งว่าอ่านสำเร็จ. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 8/10 |
| จุดเด่นของแบบ Image-based - อ่านได้ทั้งรหัส 1 มิติ รหัส 2 มิติ ในเครื่องเดียว - อ่านได้ทุกทิศทาง ไม่ต้องจัดแนวรหัสให้ตรง - อ่านจากหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้ เช่น QR ชำระเงิน คูปอง ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ - อ่านรหัสที่เปื้อน ยับ หรือพิมพ์ไม่ชัดได้ดีขึ้น (ด้วย Error Correction กับการปรับแก้ภาพ) - บางรุ่นถ่ายภาพเอกสารหรือลายเซ็นได้ ข้อจำกัดแบบ Image-based - ราคาสูงกว่าเครื่องแบบ CCD - ต้องใช้หน่วยประมวลผลกับซอฟต์แวร์ ทำให้ใช้พลังงานมากกว่า - แสงจ้าหรือแสงสะท้อนจากหน้าจอมันวาวอาจรบกวนการอ่าน - รหัสขนาดเล็กมากต้องใช้รุ่นความละเอียดสูง ทำไมเครื่องแบบ Image-based จึงอ่านได้ทุกทิศทาง แม้รหัสเสียหาย ลวดลายนำทาง (Finder Pattern) QR Code มีสี่เหลี่ยมซ้อนกันที่มุม 3 มุม ส่วน Data Matrix มีขอบทึบรูปตัว L ซอฟต์แวร์จึงรู้ทันทีว่ารหัสอยู่ตรงไหน หมุนไปกี่องศา แล้วหมุนภาพกลับให้ตรงก่อนถอดรหัส ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (Error Correction) QR Code ใช้วิธี Reed–Solomon เก็บข้อมูลสำรองไว้ในตัวรหัส จึงกู้ข้อมูลคืนได้แม้รหัสเปื้อนหรือขาดบางส่วน แบ่งเป็น 4 ระดับ ระดับ; กู้ข้อมูลได้ประมาณ; เหมาะกับ. L (Low); 7%; รหัสที่อยู่ในสภาพดี ต้องการเก็บข้อมูลมาก. M (Medium); 15%; งานทั่วไป. Q (Quartile); 25%; งานที่รหัสอาจเปื้อนบ้าง. H (High); 30%; สภาพแวดล้อมสกปรก หรือรหัสที่มีโลโก้ตรงกลาง. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 9/10 |
| เปรียบเทียบเครื่องอ่านแบบ CCD กับแบบ Image-based ประเด็น; แบบ CCD; แบบ Image-based. ชนิดเซนเซอร์; แถวเซนเซอร์เรียงเป็นเส้นตรง (Linear); เซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่ (Area) คล้ายกล้อง. วิธีอ่าน; จับภาพ 1 เส้นตัดผ่านบาร์โค้ด; ถ่ายภาพทั้งภาพ แล้วประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์. ชนิดรหัสที่อ่านได้; รหัส 1 มิติ; รหัส 1 มิติ กับรหัส 2 มิติ. ทิศทางการอ่าน; ต้องจัดแนวให้เส้นอ่านตัดผ่านทุกแถบ; ทุกทิศทาง (Omnidirectional). ระยะอ่าน; สั้น ประมาณแนบผิวถึง 10–15 ซม.; ไกลกว่า ขึ้นกับรุ่นกับขนาดรหัส. อ่านจากหน้าจอ; ไม่แน่นอน ขึ้นกับรุ่น; อ่านได้ดี. รหัสเสียหาย; ทนได้น้อย; ทนได้มากกว่า. ราคา; ประหยัด; สูงกว่า. งานที่เหมาะ; ร้านค้าเล็ก ห้องสมุด งานรหัส 1 มิติ งบจำกัด; ร้านที่รับ QR ชำระเงิน โรงพยาบาล โลจิสติกส์ ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 10/10 |
| การเชื่อมต่อกับการตั้งค่าเบื้องต้น รูปแบบการเชื่อมต่อ (Interface) - USB-HID (Keyboard Emulation) แบบที่พบมากที่สุด เสียบแล้วใช้ได้ทันที (Plug and Play) ระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นแป้นพิมพ์ ข้อมูลที่สแกนจะ “พิมพ์” ลงตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์ - USB-COM (Virtual Serial Port) จำลองพอร์ตอนุกรม ใช้กับโปรแกรมที่อ่านข้อมูลจากพอร์ต COM - RS-232 พอร์ตอนุกรมแบบเดิม พบในเครื่อง POS รุ่นเก่า - ไร้สาย (Bluetooth / 2.4 GHz) เครื่องอ่านไร้สาย โดยใช้ระบบบลูทูธ หรือ สัญญาณ 2.4 GHz ข้อควรระวังในการใช้งานกับความปลอดภัย - ไม่มองเข้าหน้าต่างอ่านหรือไฟเล็งโดยตรง โดยเฉพาะรุ่นที่ใช้ไฟเล็งแบบเลเซอร์ - เสียบ–ถอดสายโดยจับที่หัวต่อ ห้ามดึงที่สาย - วางเครื่องในแท่นวางหรือบนโต๊ะเมื่อไม่ใช้ ป้องกันตกกระแทก - ทำความสะอาดหน้าต่างอ่านด้วยผ้านุ่มแห้ง ไม่ใช้น้ำยาที่กัดกร่อน - ไม่ดัดแปลง ไม่เปิดตัวเครื่องเอง - คืนค่าการตั้งค่าเครื่องให้เป็นค่าเดิมหลังเลิกใช้ เพื่อไม่ให้กระทบผู้ใช้คนถัดไป |  |  |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบสั่งงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ### ใบงานที่ 5 คำชี้แจง: ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียน นำมาคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนดให้สมบูรณ์ ตอนที่ 1: เขียน ✓ ในช่อง “ถูก” หรือ “ผิด” หากผิด ให้เขียนข้อความที่ถูกต้องในช่องขวา ข้อ; ข้อความ; ถูก; ผิด; แก้ไขให้ถูก (ถ้าผิด). 1; เครื่องอ่านแบบ CCD ใช้กระจกหมุนสะท้อนลำแสงเลเซอร์ให้กวาดผ่าน บาร์โค้ด. 2; ในบาร์โค้ด แถบสีดำดูดกลืนแสง ส่วนช่องสีขาวสะท้อนแสง. 3; เซนเซอร์ CCD แต่ละจุดสะสมประจุไฟฟ้ามากหรือน้อยตามความ เข้มแสงที่ได้รับ. 4; เครื่องอ่านแบบ Image-based อ่านรหัสได้เฉพาะเมื่อวางรหัสในแนวนอนตรง เท่านั้น. 5; เครื่องอ่านแบบ CCD อ่าน QR Code บนหน้าจอโทรศัพท์ได้เหมือนเครื่องแบบ Image-based. 6; เครื่องอ่านแบบ Image-based ใช้ซอฟต์แวร์ค้นหาตำแหน่งรหัสในภาพก่อนถอด รหัส. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบสั่งงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ตอนที่ 2: เติมผังลำดับการทำงานของเครื่องอ่านแบบ CCD 1; กดทริกเกอร์ หลอด LED ส่องแสงเป็นแถบกว้างลงบนบาร์โค้ด. ▼. 2; แถบดำดูดกลืนแสง ช่องขาวสะท้อนแสงกลับ. ▼. 3; ( ...... ) ............................................................................................................................................. ▼. 4; เซนเซอร์แต่ละจุดสะสมประจุตามความเข้มแสง. ▼. 5; ( ...... ) ............................................................................................................................................. ▼. 6; ( ...... ) ............................................................................................................................................. ▼. 7; ส่งข้อมูลไปคอมพิวเตอร์ พร้อมเสียงบี๊บ. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบสั่งงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 3/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ตอนที่ 3: เติมผังลำดับการทำงานของเครื่องอ่านแบบ Image-based 1; ไฟเล็ง (Aimer) แสดงกรอบ ไฟส่องสว่างให้แสงแก่รหัส. ▼. 2; เลนส์โฟกัสภาพลงบนเซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่ ถ่ายภาพทั้งภาพ. ▼. 3; แปลงภาพเป็นพิกเซลระดับสีเทา. ▼. 4; ( ...... ) ............................................................................................................................................. ▼. 5; ( ...... ) ............................................................................................................................................. ▼. 6; ( ...... ) ............................................................................................................................................. ▼. 7; ส่งข้อมูลไปคอมพิวเตอร์ พร้อมเสียงบี๊บ. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบสั่งงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 4/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ตอนที่ 4: วิเคราะห์จากภาพ คำชี้แจง: พิจารณาภาพแต่ละภาพ ระบุชนิดรหัส เลือกเครื่องอ่านที่อ่านได้ พร้อมให้เหตุผล [ พื้นที่ใส่ภาพ ] ภาพ ก: บาร์โค้ด EAN-13 บนกล่องนม พิมพ์ชัด วางตรง; [ พื้นที่ใส่ภาพ ] ภาพ ข: QR Code ชำระเงินบนหน้าจอโทรศัพท์. ภาพ ก; ภาพ ข; ภาพ ค. ชนิดรหัส; ............................; ............................; ............................. เครื่องที่อ่านได้; □ CCD □ Image-based □ ทั้งสองแบบ; □ CCD □ Image-based □ ทั้งสองแบบ; □ CCD □ Image-based □ ทั้งสองแบบ. เหตุผล; ............................ ............................; ............................ ............................; ............................ ............................. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | เฉลยใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ### เฉลยใบงานที่ 5 คำชี้แจง: ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียน นำมาคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนดให้สมบูรณ์ ตอนที่ 1: เขียน ✓ ในช่อง “ถูก” หรือ “ผิด” หากผิด ให้เขียนข้อความที่ถูกต้องในช่องขวา ข้อ; ข้อความ; ถูก; ผิด; แก้ไขให้ถูก (ถ้าผิด). 1; เครื่องอ่านแบบ CCD ใช้กระจกหมุนสะท้อนลำแสงเลเซอร์ให้กวาดผ่าน บาร์โค้ด; ✓; เครื่องแบบ CCD ใช้แถวเซนเซอร์รับแสง CCD จับภาพบาร์โค้ดทั้งเส้นพร้อมกัน ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว (กระจกหมุนเป็นของเครื่องแบบเลเซอร์). 2; ในบาร์โค้ด แถบสีดำดูดกลืนแสง ส่วนช่องสีขาวสะท้อนแสง; ✓. 3; เซนเซอร์ CCD แต่ละจุดสะสมประจุไฟฟ้ามากหรือน้อยตามความ เข้มแสงที่ได้รับ; ✓. 4; เครื่องอ่านแบบ Image-based อ่านรหัสได้เฉพาะเมื่อวางรหัสในแนวนอนตรง เท่านั้น; ✓; เครื่องแบบ Image-based อ่านได้ทุกทิศทาง (Omnidirectional). 5; เครื่องอ่านแบบ CCD อ่าน QR Code บนหน้าจอโทรศัพท์ได้เหมือนเครื่องแบบ Image-based; ✓; เครื่อง CCD อ่านรหัส 2 มิติแบบเมทริกซ์อย่าง QR Code ไม่ได้ ต้องใช้เครื่องแบบ Image-based. 6; เครื่องอ่านแบบ Image-based ใช้ซอฟต์แวร์ค้นหาตำแหน่งรหัสในภาพก่อนถอด รหัส; ✓. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | เฉลยใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ตอนที่ 2: เติมผังลำดับการทำงานของเครื่องอ่านแบบ CCD 1; กดทริกเกอร์ หลอด LED ส่องแสงเป็นแถบกว้างลงบนบาร์โค้ด. ▼. 2; แถบดำดูดกลืนแสง ช่องขาวสะท้อนแสงกลับ. ▼. 3; ก. เลนส์รวมแสงไปตกบนแถวเซนเซอร์ CCD. ▼. 4; เซนเซอร์แต่ละจุดสะสมประจุตามความเข้มแสง. ▼. 5; ข. ประจุถูกเลื่อนออกเป็นสัญญาณแอนะล็อก. ▼. 6; ค. แปลงเป็นดิจิทัลแล้ว Decoder ถอดรหัส. ▼. 7; ส่งข้อมูลไปคอมพิวเตอร์ พร้อมเสียงบี๊บ. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | เฉลยใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 3/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ตอนที่ 3: เติมผังลำดับการทำงานของเครื่องอ่านแบบ Image-based 1; ไฟเล็ง (Aimer) แสดงกรอบ ไฟส่องสว่างให้แสงแก่รหัส. ▼. 2; เลนส์โฟกัสภาพลงบนเซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่ ถ่ายภาพทั้งภาพ. ▼. 3; แปลงภาพเป็นพิกเซลระดับสีเทา. ▼. 4; ค. ค้นหาตำแหน่งรหัสจาก Finder Pattern. ▼. 5; ก. ปรับแก้ภาพ หมุนให้ตรง. ▼. 6; ข. ถอดรหัสพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด. ▼. 7; ส่งข้อมูลไปคอมพิวเตอร์ พร้อมเสียงบี๊บ. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | เฉลยใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 4/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ตอนที่ 4: วิเคราะห์จากภาพ คำชี้แจง: พิจารณาภาพแต่ละภาพ ระบุชนิดรหัส เลือกเครื่องอ่านที่อ่านได้ พร้อมให้เหตุผล [ พื้นที่ใส่ภาพ ] ภาพ ก: บาร์โค้ด EAN-13 บนกล่องนม พิมพ์ชัด วางตรง; [ พื้นที่ใส่ภาพ ] ภาพ ข: QR Code ชำระเงินบนหน้าจอโทรศัพท์. ภาพ ก; ภาพ ข; ภาพ ค. ชนิดรหัส; EAN-13 (1 มิติ); QR Code (2 มิติ); QR Code (2 มิติ). เครื่องที่อ่านได้; ทั้งสองแบบ; Image-based; Image-based. เหตุผล; เป็นรหัส 1 มิติ พิมพ์ชัด วางตรง ทั้ง CCD กับ Image-based อ่านได้; เป็นรหัส 2 มิติบนหน้าจอ ต้องใช้เซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่; อ่านได้แม้เอียง (Finder Pattern) แม้ขาดบางส่วน (Error Correction). |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบประเมินผลปฎิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/1 |
| ชื่อ……………..…………………………………...………... เลขประจำตัว…………...……… ชั้น ………… กลุ่ม ………..สาขางาน …………………………………………………... วัน/เดือน/ปี ……………………… จุดประเมิน; ผลการประเมิน; หมายเหตุ. ผ่าน; ไม่ผ่าน. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - เตรียมเอกสารใบงานและอุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมรับคำชี้แจง - เติมคำตอบ ตอนที่ 1 ถูกหรือผิด ถ้าผิดให้แก้ให้ถูก - เติมคำตอบ ตอนที่ 2 เติมผังลำดับการทำงานของเครื่องอ่านแบบ CCD - เติมคำตอบ ตอนที่ 3 เติมผังลำดับการทำงานของเครื่องอ่านแบบ Image-based - เติมคำตอบ ตอนที่ 4 วิเคราะห์จากภาพ - ตรวจทานความถูกต้อง ส่งใบงานต่อผู้สอน จัดเก็บโต๊ะให้เรียบร้อย. จุดประเมิน; ผลการประเมิน; หมายเหตุ. ดีมาก; ดี; พอใช้; แก้ไข. 1. คุณภาพผลงาน - วัดได้(เชิงปริมาณ) - ทำใบงานครบถ้วนทั้ง 4 ตอน - ตอบคำถามและทำเครื่องหมายครบทุกข้อ ไม่เว้นว่าง - วัดได้(เชิงคุณภาพ) - - เติมความหมายของอุปกรณ์นำเข้าได้ตรงสาระสำคัญ - - อธิบายหลักการทำงานอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดได้ถูกต้องเป็นขั้นตอน 2. เจตคติ (กิจนิสัยฯ) ในการทำงาน - ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล - ความตรงต่อเวลา - ความรอบคอบและจริยธรรมในการทำงาน. เริ่มปฏิบัติงานเวลา………..….น. เสร็จเวลา……..…..น. รวมเวลาปฏิบัติงาน…..……..นาที สรุปผลการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน เนื่องจาก……………………………………………………………….. ผู้ประเมิน…………………………………... |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… คำชี้แจง : ข้อสอบปรนัย 16 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) อัตนัย 2 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) ตอนที่ 1 ปรนัย: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ใช้อุปกรณ์ใดรับแสงสะท้อนจากบาร์โค้ด ก. กระจกหมุนหลายเหลี่ยม; ข. แถวเซนเซอร์รับแสงที่เรียงเป็นเส้นตรง. ค. เซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่; ง. หัวอ่านแม่เหล็ก. 2. ข้อใดอธิบายการสะท้อนแสงของบาร์โค้ดได้ถูกต้อง ก. แถบดำสะท้อนแสงมากกว่าช่องขาว; ข. แถบดำกับช่องขาวสะท้อนแสงเท่ากัน. ค. ช่องขาวดูดกลืนแสงทั้งหมด; ง. แถบดำดูดกลืนแสง ช่องขาวสะท้อนแสง. 3. เซนเซอร์ CCD แปลงแสงที่ได้รับให้เป็นสิ่งใด ก. ประจุไฟฟ้าตามความเข้มแสง; ข. คลื่นเสียง. ค. สนามแม่เหล็ก; ง. ความร้อน. 4. ขั้นตอนใดของเครื่อง CCD เกิดขึ้นหลังจากแปลงสัญญาณเป็นดิจิทัลแล้ว ก. LED ส่องแสงไปที่บาร์โค้ด; ข. เลนส์รวมแสงไปที่เซนเซอร์. ค. ตัวถอดรหัสแปลงสัญญาณเป็นตัวเลขตามมาตรฐาน รหัส; ง. ผู้ใช้กดปุ่มทริกเกอร์. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2/4 |
| 5. เครื่องอ่านแบบ Image-based ใช้เซนเซอร์ชนิดใด ก. แถวเซนเซอร์เส้นเดียว; ข. หัวอ่านเลเซอร์. ค. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ; ง. เซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่ (Area Image Sensor). 6. แสงเล็ง (Aimer) ของเครื่องอ่านแบบ Image-based มีหน้าที่ใด ก. ถอดรหัสข้อมูล; ข. ช่วยผู้ใช้จัดตำแหน่งเครื่องให้ตรงกับรหัส. ค. เพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล; ง. ลบข้อมูลที่อ่านผิด. 7. เหตุใดเครื่องอ่านแบบ Image-based จึงอ่าน QR Code ได้แม้วางเอียง ก. มีกระจกหมุนกวาดแสงหลายทิศ; ข. ผู้ใช้ต้องหมุนรหัสให้ตรงก่อนทุกครั้ง. ค. ซอฟต์แวร์ค้นหาตำแหน่งรหัสจากภาพแล้วปรับแก้มุม; ง. เซนเซอร์อ่านได้ทีละเส้น. 8. ความสามารถ Error Correction ของ QR Code ช่วยในกรณีใด ก. รหัสเปื้อนหรือขาดบางส่วนแต่ยังอ่านได้; ข. พิมพ์รหัสได้เร็วขึ้น. ค. รหัสมีสีสวยขึ้น; ง. ทำให้เครื่อง CCD อ่าน QR Code ได้. 9. ข้อใดเป็นจุดเด่นของเครื่องอ่านแบบ CCD เมื่อเทียบกับแบบ Image-based ก. อ่านรหัส 2 มิติได้; ข. ราคาประหยัดกว่า เหมาะกับงานรหัส 1 มิติ. ค. อ่านได้ทุกทิศทาง; ง. อ่านจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ดีกว่า. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 3/4 |
| 10. ร้านค้าต้องสแกน QR Code ชำระเงินจากหน้าจอโทรศัพท์ของลูกค้า ควรเลือกเครื่องแบบใด ก. แบบ CCD; ข. แบบปากกาอ่าน (Wand). ค. แบบ Image-based; ง. เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก. 11. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของเครื่องอ่านแบบ CCD ก. อ่านรหัส 1 มิติไม่ได้; ข. ต้องต่อไฟเลี้ยงแรงดันสูง. ค. ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา; ง. ต้องอ่านในระยะใกล้ บาร์โค้ดต้องไม่กว้างเกินหน้าต่างอ่าน. 12. ข้อใดเปรียบเทียบเครื่องอ่านทั้งสองแบบได้ถูกต้อง ก. CCD อ่านรหัส 1 มิติ ส่วน Image-based อ่านได้ทั้ง 1 มิติ กับ 2 มิติ; ข. CCD อ่านได้ทุกทิศทาง ส่วน Image-based ต้องจัดแนวให้ตรง. ค. ทั้งสองแบบใช้เซนเซอร์ภาพแบบพื้นที่; ง. Image-based ราคาถูกกว่า CCD เสมอ. 13. เมื่อเสียบเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ USB ทั่วไป ระบบปฏิบัติการมักมองเห็นเป็นอุปกรณ์ประเภทใด ก. เครื่องพิมพ์; ข. ลำโพง. ค. แป้นพิมพ์ (HID Keyboard); ง. จอภาพ. 14. สแกนบาร์โค้ดลงใน Notepad แล้วได้อักษรภาษาไทยแปลก ๆ สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือข้อใด ก. แป้นพิมพ์ของเครื่องตั้งเป็นภาษาไทยอยู่; ข. บาร์โค้ดเก็บข้อมูลเป็นภาษาไทย. ค. เครื่องอ่านเสีย; ง. ยังไม่ได้เปิดเสียงลำโพง. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 4/4 |
| 15. ใช้เครื่องแบบ Image-based สแกน QR Code บนหน้าจอโทรศัพท์แล้วอ่านไม่ติด ควรแก้ไขอย่างไรเป็นอันดับแรก ก. เปลี่ยนไปใช้เครื่องแบบ CCD; ข. เพิ่มความสว่างหน้าจอ ปรับมุม–ระยะเพื่อลดแสงสะท้อน. ค. ปิดโทรศัพท์แล้วเปิดใหม่; ง. พิมพ์รหัสด้วยมือทุกครั้ง. 16. สแกนบาร์โค้ด EAN-13 ลงใน Excel แล้วแสดงเป็น 2.00123E+12 ควรแก้ไขอย่างไร ก. ลบคอลัมน์แล้วสร้างใหม่; ข. เปลี่ยนฟอนต์. ค. เพิ่มขนาดตัวอักษร; ง. จัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความ (Text) ก่อนสแกน. ตอนที่ 2 อัตนัย 17. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ตั้งแต่ผู้ใช้กดปุ่มทริกเกอร์จนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 5 ขั้นตอน (5 คะแนน) ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 18. เปรียบเทียบเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD กับแบบ Image-based มา 3 ประเด็น แล้วเลือกเครื่องที่เหมาะกับร้านกาแฟที่รับชำระเงินด้วย QR Code พร้อมเหตุผล (5 คะแนน) ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด | ใบเฉลย |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/1 |
| เฉลยปรนัย ข้อ; เฉลย; ข้อ; เฉลย; ข้อ; เฉลย; ข้อ; เฉลย. 1; ข; 5; ง; 9; ข; 13; ค. 2; ง; 6; ข; 10; ค; 14; ก. 3; ก; 7; ค; 11; ง; 15; ข. 4; ค; 8; ก; 12; ก; 16; ง. เกณฑ์อัตนัย ข้อ; แนวคำตอบ / เกณฑ์. 17; ขั้นละ 1 คะแนน (สูงสุด 5): (1) กดทริกเกอร์ LED ส่องแสง (2) แถบดำดูดกลืน ช่องขาวสะท้อนแสง (3) เลนส์รวมแสงไปที่แถวเซนเซอร์ CCD (4) เซนเซอร์สะสมประจุตามความเข้มแสง เลื่อนออกเป็นสัญญาณแอนะล็อก (5) แปลงเป็นดิจิทัล Decoder ถอดรหัส (6) ส่งข้อมูลผ่าน USB พร้อมเสียงบี๊บ ลำดับผิด หักขั้นละ 0.5. 18; ประเด็นเปรียบเทียบถูก ประเด็นละ 1 คะแนน (3 คะแนน) เช่น ชนิดเซนเซอร์ ชนิดรหัส ทิศทางการอ่าน ระยะอ่าน ราคา + เลือก Image-based 1 คะแนน + เหตุผล “ต้องอ่าน QR บนหน้าจอ ซึ่ง CCD อ่านไม่ได้” 1 คะแนน. |