แผนการสอน หน่วยที่ 8 การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2)    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

เรื่อง การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2)	     วิชา เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เวลาในการสอน	 180  นาที			     ชั้นเรียน ปวช.1

ผู้สอน นายอนุพงศ์ พลายรักษา			     ปีการศึกษา 2569

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม						 การประเมินขั้นสำเร็จผล
หลังจากจบการเรียนการสอนผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้                              ระบุในใบงาน

1. จำแนกประเภทของ QR Code ได้	        				    1

2. อธิบายคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่าน QR Code ได้			    2

3. อธิบายขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์อ่าน QR Code ได้			    3

4. ใช้สมาร์ตโฟนอ่าน QR Code จากหลายแหล่งได้				    4

5. ตั้งค่าเครื่องอ่าน QR Code แบบ Image-based ให้พร้อมใช้งานได้		    5

6. แก้ไขปัญหาการอ่าน QR Code ได้					    6

ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

การนำเข้าสู่บทเรียน

ครู: บนจอมี QR 3 อัน ทุกคนลองสแกนด้วยกล้องมือถือทีละอัน แล้วบอกว่าอันไหนอ่านได้

นักเรียน: อันแรกอ่านได้ครับ / อันเล็ก ๆ ที่มีสี่เหลี่ยมมุมเดียวสแกนไม่ขึ้นค่ะ / อันยาว ๆ ก็ไม่ขึ้น

ครู: แปลกไหม ทั้งสามอันเป็น QR เหมือนกัน แต่มือถือบางเครื่องอ่านไม่ได้ (ครูหยิบเครื่องอ่าน Image-based สแกน Micro QR)

นักเรียน: โห เครื่องของครูอ่านได้

ครู: แสดงว่า QR มีหลายประเภท อุปกรณ์อ่านก็มีหลายแบบ แต่ละแบบรองรับไม่เท่ากัน ลองคิดดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อ่าน QR ได้ ตอบใน ClassPoint

นักเรียน: (ตอบ Word Cloud เช่น มือถือ ไอแพด เครื่องยิง ประตูรถไฟฟ้า ตู้เติมเงิน)

ครู: ดีมาก ตัว QR เก็บแค่ “ข้อความ” ที่เป็นที่อยู่เว็บ ส่วนเว็บอยู่บนอินเทอร์เน็ต ก่อนจะไปต่อ ทายหน่อยว่าคำว่า QR ย่อมาจากอะไร โหวตใน ClassPoint

นักเรียน: (โหวตใน ClassPoint #1)

สรุป วันนี้เราจะรู้จักครอบครัว QR อุปกรณ์อ่าน วิธีใช้ให้ถูก และจะมีการติวเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาคสัปดาห์หน้าด้วย
โครงสร้างการสอน

END

6

5

4

3

2

START

1

รูปแบบการสอนที่เลือก	1-2-3-4-5-6

ปฏิบัติการ

| เวลา (นาที) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ |  | M |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | กิจกรรม |  | 6 |  |  |  |  |  | สรุป |
| ขั้นสนใจปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นบอกกล่าว | บรรยาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถาม-ตอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สรุป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นพยายาม | แบบลอกเลียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แบบฝึกหัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แบบแก้ปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสำเร็จผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระดับกิจกรรม ผู้เรียน | สูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปานกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต่ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน | กระดาน-ชอล์ค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สมุดบันทึกของผู้เรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผ่นภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ใบเนื้อหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ใบสั่งงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ใบทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผ่นใส สไลด์ PowerPoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของจริง ตัวอย่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อุปกรณ์การทดลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบร่างกระดาน

ใบงาน

สิ่งที่แนบมาด้วย

ใบรายการถาม-ตอบ

ใบเนื้อหา

ใบการบ้าน

.............................

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบรายการถามตอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1 / 2 |
| วัตถุประสงค์ที่ | แนวคำถาม | แนวคำตอบ |
| M | ครู: QR 3 อันบนจอ มือถืออ่านได้ทุกอันไหม ครู: ทำไมเครื่องของครูอ่านได้ แต่มือถืออ่านไม่ได้ ครู: มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อ่าน QR ได้ | นักเรียน: ไม่ได้ทุกอัน บางอันสแกนไม่ขึ้น นักเรียน: อุปกรณ์รองรับ QR ไม่เท่ากัน นักเรียน: มือถือ แท็บเล็ต เครื่องยิง ประตูกั้น ตู้ |
| 1 | ครู: QR ที่ใช้ทั่วไปปัจจุบันคือรุ่นใด ครู: QR ที่มี Finder มุมเดียวเรียกว่าอะไร ครู: QR ทรงผืนผ้าเรียกว่าอะไร ครู: QR ที่มีส่วนข้อมูลลับคืออะไร ครู: Dynamic QR ต่างจาก Static อย่างไร | นักเรียน: Model 2 นักเรียน: Micro QR นักเรียน: rMQR นักเรียน: SQRC นักเรียน: เก็บลิงก์สั้น แก้ปลายทางได้ |
| 2 | ครู: ทำไม CCD แถวเดียวอ่าน QR ไม่ได้ ครู: เครื่อง Image-based ส่งข้อมูลแบบใด ครู: ตรวจบัตรจำนวนมากควรใช้อะไร ครู: งานคลังที่ต้องบันทึกในเครื่องเดียวใช้อะไร | นักเรียน: อ่านได้แนวเดียว QR มี 2 แนว นักเรียน: ส่งข้อความดิบเหมือนพิมพ์ นักเรียน: เครื่องตั้งโต๊ะ/ฝังตัวที่อ่านจอได้ นักเรียน: คอมพิวเตอร์พกพา |
| 3 | ครู: ก่อนเปิดลิงก์ต้องตรวจอะไร ครู: อ่าน QR จากรูปในเครื่องทำอย่างไร ครู: เครื่องอ่าน Micro QR ไม่ได้ ตรวจอะไรก่อน ครู: QR บนจออ่านไม่ติด แก้อย่างไร | นักเรียน: ชื่อเว็บไซต์ นักเรียน: สแกนจากรูปภาพ นักเรียน: เปิด Symbology แล้วหรือยัง นักเรียน: เพิ่มความสว่าง ปรับมุม |
| 4 | ครู: แหล่งใดที่มือถืออ่านไม่ได้ ครู: ลิงก์ jitlada-login.example น่าสงสัยเพราะอะไร ครู: เจอลิงก์ต้องสงสัยควรทำอย่างไร | นักเรียน: มักเป็น Micro QR / rMQR นักเรียน: ไม่ใช่โดเมนของวิทยาลัย ขอรหัสผ่าน นักเรียน: ไม่เปิด แจ้งครู |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบรายการถามตอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2 / 2 |
| วัตถุประสงค์ที่ | แนวคำถาม | แนวคำตอบ |
| 5 | ครู: ตั้งค่าเครื่องอ่านด้วยวิธีใด ครู: ส่ง Enter ต่อท้ายเรียกว่าอะไร ครู: ทำไมไม่เปิดอ่านทุกชนิดตั้งแต่แรก | นักเรียน: สแกนบาร์โค้ดคำสั่งในคู่มือ นักเรียน: Suffix นักเรียน: ให้อ่านเร็ว ไม่อ่านรหัสที่ไม่ต้องการ |
| 6 | ครู: QR กลับสีแก้อย่างไร ครู: QR ไม่มีขอบว่างแก้อย่างไร ครู: QR ละเอียดเล็กอ่านไม่ติดทำอย่างไร ครู: QR เปื้อนมากแก้ที่ต้นเหตุอย่างไร | นักเรียน: เปิดโหมด Inverse หรือทำใหม่สีเข้มบนพื้นอ่อน นักเรียน: ปิดลวดลายรอบ ๆ / เว้น Quiet Zone นักเรียน: เข้าใกล้ รอโฟกัส / ทำข้อมูลสั้นลง นักเรียน: พิมพ์ใหม่ ใช้ระดับ Q หรือ H |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/7 |
| 1. ประเภทของ QR Code 1.1 แบ่งตามรูปแบบสัญลักษณ์ (ตระกูล QR ของ Denso Wave) ประเภท; ลักษณะเด่น; การใช้งาน. QR Code Model 1; รุ่นแรก ไม่มี Alignment Pattern ใหญ่สุดเวอร์ชัน 14 ปัจจุบันแทบไม่ใช้แล้ว; ระบบเก่า. QR Code Model 2; รุ่นมาตรฐาน เวอร์ชัน 1–40 มี Alignment Pattern Finder 3 จุด (สิ่งที่เรียนในหน่วยที่ 7); แทบทุกงาน: ชำระเงิน ลิงก์ เมนู. Micro QR Code; Finder จุดเดียว Quiet Zone เพียง 2 โมดูล ขนาด M1–M4 (11×11 ถึง 17×17) เก็บตัวเลขได้สูงสุด 35 ตัว; พื้นที่เล็ก เช่น แผงวงจร ชิ้นส่วนขนาดเล็ก. rMQR Code (Rectangular Micro QR); ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 23941 (พ.ศ. 2565); พื้นที่แคบยาว เช่น ขอบฉลาก หลอดยา สายไฟ. iQR Code; เก็บข้อมูลได้มากกว่า ทำเป็นผืนผ้าได้ (Denso Wave); งานอุตสาหกรรม. SQRC (Secure QR); มีส่วนข้อมูลที่เข้ารหัสลับ อ่านส่วนลับได้เฉพาะเครื่องอ่านที่มีกุญแจ; บัตรผ่าน ข้อมูลที่ต้องจำกัดผู้อ่าน. Frame QR; มีพื้นที่ว่างกลางรหัสสำหรับใส่ภาพหรือข้อความ; งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์. Model 2 (21×21); Micro QR M4 (17×17); rMQR (R7×59). |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2/7 |
| 1.2 แบ่งตามวิธีเก็บข้อมูล: Static กับ Dynamic ประเด็น; Static QR (คงที่); Dynamic QR (ปรับเปลี่ยนได้). ข้อมูลในรหัส; ข้อมูลจริงทั้งหมด; ลิงก์สั้นที่ชี้ไปเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ. แก้ไขข้อมูลภายหลัง; ไม่ได้ ต้องสร้างรหัสใหม่; ได้ เปลี่ยนปลายทางโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่. ต้องใช้อินเทอร์เน็ต; ไม่จำเป็น (ยกเว้นข้อมูลเป็น URL); จำเป็นเสมอ. สถิติการสแกน; ไม่มี; มี (จำนวนครั้ง เวลา). ความเสี่ยง; ข้อมูลอยู่ถาวร ใครสแกนก็เห็น; ถ้าบริการปิดหรือหมดอายุ รหัสจะใช้ไม่ได้. 2. อุปกรณ์อ่าน QR Code ทบทวน QR Code เป็นรหัส 2 มิติ จึงต้องใช้ เซนเซอร์ภาพ เครื่องอ่านแบบ CCD แถวเดียวหรือแบบเลเซอร์ อ่าน QR Code ไม่ได้ |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 3/7 |
| อุปกรณ์; คุณลักษณะ; งานที่เหมาะ. สมาร์ตโฟน / แท็บเล็ต; ใช้แอปกล้องหรือแอปอื่น (LINE, แอปธนาคาร, Google Lens) มีหน้าจอแสดงผล ตีความชนิดข้อมูลได้ อ่านจากรูปภาพในเครื่องได้ แต่ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ไม่สะดวก; ผู้ใช้ทั่วไป จ่ายเงิน เปิดลิงก์ เชื่อม Wi-Fi. เครื่องอ่าน Image-based แบบมือถือ (มีสาย/ไร้สาย); อ่านเร็ว ทนทาน ส่งข้อความดิบเข้าโปรแกรมเหมือนพิมพ์ ตั้งค่าได้ด้วยบาร์โค้ดคำสั่ง; ร้านค้า POS คลังสินค้า ลงทะเบียน. เครื่องอ่านแบบตั้งโต๊ะ / ฝังตัว; อ่านอัตโนมัติ อ่านจากหน้าจอได้ (รุ่นที่รองรับ) ทำงานร่วมกับประตู ตู้; ตรวจบัตร ประตูกั้น ตู้บริการตนเอง. คอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Computer / Handheld Terminal); มือถือสำหรับงานอุตสาหกรรม มีหัวอ่านในตัว จอ แป้นพิมพ์ ระบบปฏิบัติการ บันทึกลงระบบได้ทันที ทนตก; งานคลังสินค้า ขนส่งพัสดุ. กล้องเว็บแคม + ซอฟต์แวร์; ใช้กล้องคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมหรือเว็บอ่าน QR ความเร็ว ความแม่นยำขึ้นกับกล้อง; งานเฉพาะกิจ ไม่มีเครื่องอ่าน. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 4/7 |
| 2.1 คุณลักษณะที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกอุปกรณ์อ่าน - ประเภทรหัสที่รองรับ (Symbology) เช่น Model 2, Micro QR, rMQR, บาร์โค้ด 1 มิติ - การอ่านจากหน้าจอ จำเป็นสำหรับ QR บนมือถือ เช่น ตั๋ว คูปอง - ความละเอียดของเซนเซอร์ ระยะอ่าน รหัสเวอร์ชันสูงหรือขนาดเล็กต้องใช้ความละเอียดสูง - การเชื่อมต่อ การส่งข้อมูล USB, ไร้สาย, ส่งเข้าโปรแกรมโดยตรงหรือแสดงบนจอ - สภาพแวดล้อม แสง ฝุ่น การตก ปริมาณงาน 3. การใช้งานอุปกรณ์อ่าน QR Code 3.1 การใช้สมาร์ตโฟน ขั้นที่; สิ่งที่ทำ; รายละเอียด. 1; เปิดแอปกล้อง; หรือแอปที่มีเครื่องสแกน เช่น LINE, Google Lens, แอปธนาคาร (บางรุ่นต้องเปิดการสแกน QR ในการตั้งค่ากล้อง). 2; จัดระยะ–มุม; ให้รหัสอยู่กลางจอ เต็มกรอบพอดี ไม่เอียงมาก รอให้กล้องโฟกัส. 3; อ่านข้อความแจ้งเตือน; แอปแสดงตัวอย่างลิงก์หรือชนิดข้อมูล ตรวจชื่อเว็บไซต์ก่อน. 4; ตัดสินใจเปิด; เปิดเฉพาะเมื่อชื่อเว็บน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นการจ่ายเงิน ตรวจชื่อผู้รับก่อนยืนยัน. 5; อ่านจากรูปภาพ; ถ้า QR อยู่ในภาพหน้าจอหรือรูปในเครื่อง ใช้ฟังก์ชันสแกนจากรูปภาพ เช่น Google Lens หรือสแกนรูปใน LINE. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 5/7 |
| 3.2 การใช้เครื่องอ่าน QR Code แบบ Image-based ขั้นที่; สิ่งที่ทำ; รายละเอียด. 1; เชื่อมต่อ; ต่อ USB (หรือจับคู่ไร้สาย) ตรวจว่าระบบเห็นเป็นอุปกรณ์ HID. 2; ตรวจประเภทรหัสที่เปิดอยู่; QR Model 2 มักเปิดเป็นค่าเริ่มต้น Micro QR หรือ rMQR บางรุ่นต้องสแกนบาร์โค้ดคำสั่งเปิดก่อน. 3; ตั้งค่าการส่งข้อมูล; Suffix (Enter/Tab), โหมดอ่านหน้าจอ, การส่งอักษรภาษาไทย (วิธีตั้งค่าต่างกันตามรุ่น). 4; ทดสอบ; เปิด Notepad สแกนรหัสหลายแบบ ตรวจข้อความที่ได้ครบถูกต้อง. 5; ใช้งานจริง; คลิกช่องรับข้อมูลในโปรแกรม แล้วสแกน. 6; บันทึกค่า–คืนค่า; จดค่าที่เปลี่ยน หลังใช้งานคืนค่าเดิมหรือตามที่หน่วยงานกำหนด. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 6/7 |
| 3.3 ปัญหาที่พบบ่อยกับวิธีแก้ไข อาการ; สาเหตุ; วิธีแก้ไข. อ่าน QR บนจอไม่ติด; หน้าจอมืด แสงสะท้อน เครื่องไม่ได้เปิดโหมดอ่านหน้าจอ; เพิ่มความสว่าง ปรับมุม เปิดโหมดอ่านหน้าจอ. QR ขนาดเล็กละเอียดอ่านไม่ติด; เวอร์ชันสูง โมดูลเล็กเกินความละเอียดกล้อง; เข้าใกล้ รอโฟกัส ใช้อุปกรณ์ความละเอียดสูง หรือสร้างใหม่ให้ข้อมูลสั้นลง. QR กลับสี (พื้นดำ โมดูลขาว); อุปกรณ์บางชนิดไม่รองรับภาพกลับสี; เปิดโหมด Inverse (ถ้ามี) หรือสร้างใหม่เป็นสีเข้มบนพื้นอ่อน. QR ไม่มีที่ว่างรอบรหัส; ลวดลายชิด หาขอบรหัสไม่เจอ; เว้น Quiet Zone ใหม่ ปิดลวดลายรอบ ๆ ชั่วคราว. QR เปื้อน ยับ ขาด; เสียหายเกินความสามารถของระดับแก้ไข; ปรับมุมหลบรอย ใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่า หรือพิมพ์ใหม่ด้วยระดับที่สูงขึ้น. Micro QR / rMQR อ่านไม่ได้; อุปกรณ์ไม่รองรับ หรือยังไม่ได้เปิด Symbology; เปิดการอ่านรหัสชนิดนั้น หรือใช้อุปกรณ์ที่รองรับ. ภาษาไทยเพี้ยน; การส่งข้อมูลแบบแป้นพิมพ์ไม่รองรับอักขระ; ตั้งค่าการส่ง Unicode ตามคู่มือ หรือใช้ข้อมูลภาษาอังกฤษ. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบเนื้อหา |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 7/7 |
| 3.4 ความปลอดภัยในการอ่าน QR Code - ดูตัวอย่างชื่อเว็บไซต์ที่แอปแสดงก่อนเปิดทุกครั้ง ระวังชื่อที่คล้ายของจริง - QR ที่ขอให้กรอกรหัสผ่าน ข้อมูลบัตร หรือ OTP ให้สงสัยไว้ก่อน - ตรวจชื่อผู้รับเงินในแอปธนาคารก่อนกดยืนยัน - ไม่สแกน QR ที่แปะทับหรือดูผิดปกติ |  |  |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบสั่งงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/2 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ### ใบงานที่ 8 คำชี้แจง: ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียน นำมาคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนดให้สมบูรณ์ ตอนที่ 1 : แผนผังจำแนกประเภท QR Code เติมชื่อประเภทลงในช่องว่างของแผนผัง vCard / Static QR / Dynamic QR / Micro QR / rMQR Code QR Code. แบ่งตามรูปแบบสัญลักษณ์; แบ่งตามวิธีเก็บข้อมูล; แบ่งตามชนิดข้อมูล. • Model 2 (มาตรฐาน) • (1) ................................ Finder จุดเดียว • (2) ................................ ทรงผืนผ้า; • (3) ................................ ข้อมูลอยู่ในรหัสทั้งหมด • (4) ................................ เก็บลิงก์สั้น แก้ปลายทางได้; • URL • Wi-Fi • (5) ................................ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ • ข้อความ • ชำระเงิน. ตอนที่ 2 : “บัตรประจำตัว QR” ทายว่าเป็นประเภทใด (Micro QR / SQRC / Model 1 / Model 2 / rMQR) ข้อ; ข้อมูล; ประเภท. 1; Finder มุมเดียว ขอบว่างแค่ 2 โมดูล ใหญ่สุด 17×17. 2; ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาตรฐาน ISO/IEC 23941 เหมาะกับขอบฉลากแคบ. 3; มีส่วนข้อมูลลับ อ่านได้เฉพาะเครื่องที่มีกุญแจ. 4; มีพื้นที่ว่างกลางรหัสไว้ใส่รูปภาพ. 5; รุ่นแรก ไม่มี Alignment Pattern ปัจจุบันแทบไม่ใช้. 6; รุ่นมาตรฐาน 40 เวอร์ชัน มี Finder 3 มุม. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบสั่งงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2/2 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ตอนที่ 3: Static หรือ Dynamic? ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ที่ช่อง Static หรือ Dynamic ข้อ; สถานการณ์; Static; Dynamic. 1; ร้านอาหารอยากเปลี่ยนลิงก์เมนูทุกเดือน โดยไม่ต้องพิมพ์ป้าย QR บนโต๊ะใหม่. 2; QR Wi-Fi ของห้องสมุดที่ใช้ได้แม้อินเทอร์เน็ตยังไม่เชื่อมต่อ. 3; ฝ่ายการตลาดอยากรู้ว่าโปสเตอร์แต่ละจุดถูกสแกนกี่ครั้ง. 4; QR พิมพ์บนป้ายชื่อนักเรียน เก็บรหัสนักเรียนถาวร ไม่ต้องพึ่งบริการภายนอก. ตอนที่ 4: คิดวิเคราะห์สั้น (3 คะแนน) 1) ทำไมเครื่องอ่านแบบ CCD แถวเดียวจึงอ่าน QR Code ไม่ได้ ....................................................... 2) งานคลังสินค้าที่ต้องสแกนแล้วบันทึกลงระบบได้ทันทีในเครื่องเดียว ควรใช้อุปกรณ์ใด .............................. 3) ถ้า QR อยู่ในรูปที่เพื่อนส่งมาทาง LINE จะอ่านด้วยมือถือเครื่องเดียวกันได้อย่างไร .............................. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | เฉลยใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/2 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ### เฉลยใบงานที่ 8 คำชี้แจง: ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียน นำมาคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนดให้สมบูรณ์ ตอนที่ 1 : แผนผังจำแนกประเภท QR Code เติมชื่อประเภทลงในช่องว่างของแผนผัง vCard / Static QR / Dynamic QR / Micro QR / rMQR Code QR Code. แบ่งตามรูปแบบสัญลักษณ์; แบ่งตามวิธีเก็บข้อมูล; แบ่งตามชนิดข้อมูล. • Model 2 (มาตรฐาน) • (1) Micro QR Code Finder จุดเดียว • (2) rMQR Code ทรงผืนผ้า; • (3) Static QR ข้อมูลอยู่ในรหัสทั้งหมด • (4) Dynamic QR เก็บลิงก์สั้น แก้ปลายทางได้; • URL • Wi-Fi • (5) vCard นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ • ข้อความ • ชำระเงิน. ตอนที่ 2 : “บัตรประจำตัว QR” ทายว่าเป็นประเภทใด (Micro QR / SQRC / Model 1 / Model 2 / rMQR) ข้อ; ข้อมูล; ประเภท. 1; Finder มุมเดียว ขอบว่างแค่ 2 โมดูล ใหญ่สุด 17×17; Micro QR. 2; ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาตรฐาน ISO/IEC 23941 เหมาะกับขอบฉลากแคบ; rMQR. 3; มีส่วนข้อมูลลับ อ่านได้เฉพาะเครื่องที่มีกุญแจ; SQRC. 4; มีพื้นที่ว่างกลางรหัสไว้ใส่รูปภาพ; Frame QR. 5; รุ่นแรก ไม่มี Alignment Pattern ปัจจุบันแทบไม่ใช้; Model 1. 6; รุ่นมาตรฐาน 40 เวอร์ชัน มี Finder 3 มุม; Model 2. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | เฉลยใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2/2 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… ตอนที่ 3: Static หรือ Dynamic? ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ที่ช่อง Static หรือ Dynamic ข้อ; สถานการณ์; Static; Dynamic. 1; ร้านอาหารอยากเปลี่ยนลิงก์เมนูทุกเดือน โดยไม่ต้องพิมพ์ป้าย QR บนโต๊ะใหม่; ✓. 2; QR Wi-Fi ของห้องสมุดที่ใช้ได้แม้อินเทอร์เน็ตยังไม่เชื่อมต่อ; ✓. 3; ฝ่ายการตลาดอยากรู้ว่าโปสเตอร์แต่ละจุดถูกสแกนกี่ครั้ง; ✓. 4; QR พิมพ์บนป้ายชื่อนักเรียน เก็บรหัสนักเรียนถาวร ไม่ต้องพึ่งบริการภายนอก; ✓. ตอนที่ 4: คิดวิเคราะห์สั้น 1) ทำไมเครื่องอ่านแบบ CCD แถวเดียวจึงอ่าน QR Code ไม่ได้ เซนเซอร์อ่านได้แนวเดียว แต่ QR เก็บข้อมูล 2 แนว 2) งานคลังสินค้าที่ต้องสแกนแล้วบันทึกลงระบบได้ทันทีในเครื่องเดียว ควรใช้อุปกรณ์ใด คอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Computer / Handheld Terminal) 3) ถ้า QR อยู่ในรูปที่เพื่อนส่งมาทาง LINE จะอ่านด้วยมือถือเครื่องเดียวกันได้อย่างไร ใช้ฟังก์ชันสแกนจากรูปภาพ เช่น Google Lens หรือสแกนรูปใน LINE |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบประเมินผลปฎิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/1 |
| ชื่อ……………..…………………………………...………... เลขประจำตัว…………...……… ชั้น ………… กลุ่ม ………..สาขางาน …………………………………………………... วัน/เดือน/ปี ……………………… จุดประเมิน; ผลการประเมิน; หมายเหตุ. ผ่าน; ไม่ผ่าน. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - เตรียมเอกสารใบงานและอุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมรับคำชี้แจง - เติมคำตอบ ตอนที่ 1 แผนผังจำแนกประเภท QR Code - เติมคำตอบ ตอนที่ 2 “บัตรประจำตัว QR” ทายว่าเป็นประเภทใด - เติมคำตอบ ตอนที่ 3 Static หรือ Dynamic? - เติมคำตอบ ตอนที่ 4 คิดวิเคราะห์สั้น - ตรวจทานความถูกต้อง ส่งใบงานต่อผู้สอน จัดเก็บโต๊ะให้เรียบร้อย. จุดประเมิน; ผลการประเมิน; หมายเหตุ. ดีมาก; ดี; พอใช้; แก้ไข. 1. คุณภาพผลงาน - วัดได้(เชิงปริมาณ) - ทำใบงานครบถ้วนทั้ง 4 ตอน - ตอบคำถามและทำเครื่องหมายครบทุกข้อ ไม่เว้นว่าง - วัดได้(เชิงคุณภาพ) - - เติมคำตอบทุกช่อง - - จำแนกประเภท QR Code ได้ 2. เจตคติ (กิจนิสัยฯ) ในการทำงาน - ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล - ความตรงต่อเวลา - ความรอบคอบและจริยธรรมในการทำงาน. เริ่มปฏิบัติงานเวลา………..….น. เสร็จเวลา……..…..น. รวมเวลาปฏิบัติงาน…..……..นาที สรุปผลการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน เนื่องจาก……………………………………………………………….. ผู้ประเมิน…………………………………... |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/4 |
| ชื่อ………………………………………………………………………..………………….………..ชั้น.......................เลขที่…………… คำชี้แจง : ข้อสอบปรนัย 16 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) อัตนัย 2 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) รวม 20 คะแนน ตอนที่ 1 ปรนัย: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. QR Code ประเภทใดใช้กันแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน ก. QR Code Model 1; ข. QR Code Model 2. ค. iQR Code; ง. SQRC. 2. Micro QR Code มี Finder Pattern กี่จุด ก. 3 จุด; ข. 2 จุด. ค. 1 จุด; ง. 4 จุด. 3. QR Code ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับพื้นที่แคบยาว ตามมาตรฐาน ISO/IEC 23941 คือข้อใด ก. Micro QR Code; ข. Frame QR. ค. SQRC; ง. rMQR Code. 4. Dynamic QR ต่างจาก Static QR อย่างไร ก. เก็บลิงก์สั้นชี้ไปเซิร์ฟเวอร์ แก้ปลายทางได้ภายหลัง; ข. เก็บข้อมูลได้มากกว่าเสมอ. ค. อ่านได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเสมอ; ง. ใช้ได้เฉพาะ Micro QR. 5. อุปกรณ์ใดอ่าน QR Code ไม่ได้ ก. สมาร์ตโฟน; ข. เครื่องอ่านแบบ Image-based. ค. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD แถวเดียว; ง. เครื่องอ่านฝังตัวในประตูกั้นแบบ Image-based. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 2/4 |
| 6. งานตรวจบัตรเข้าคอนเสิร์ตที่ผู้ชมเปิด QR บนมือถือจำนวนมาก ควรใช้อุปกรณ์ใด ก. เครื่องอ่านแบบตั้งโต๊ะ/ฝังตัวที่อ่านจากหน้าจอได้; ข. เครื่องอ่านแบบ CCD. ค. ปากกาอ่านบาร์โค้ด; ง. เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก. 7. ข้อดีของเครื่องอ่าน Image-based เมื่อเทียบกับสมาร์ตโฟนในงานร้านค้าคือข้อใด ก. ถ่ายภาพสวยกว่า; ข. ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมได้ทันทีเหมือนพิมพ์ อ่านเร็ว ทนทาน. ค. ราคาถูกกว่าเสมอ; ง. ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า. 8. คอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Terminal) เหมาะกับงานใด ก. ถ่ายภาพบุคคล; ข. เล่นเกม. ค. ตู้ชำระเงินด้วยตนเอง; ง. พนักงานคลังที่ต้องสแกนแล้วบันทึกลงระบบในเครื่องเดียว. 9. ก่อนเปิดลิงก์จาก QR Code ควรทำสิ่งใดก่อน ก. ตรวจชื่อเว็บไซต์ที่แอปแสดง; ข. กดเปิดทันทีเพื่อความรวดเร็ว. ค. ส่งต่อให้เพื่อนตรวจ; ง. ปิดแอปกล้อง. 10. จะอ่าน QR Code ที่อยู่ในภาพหน้าจอ (Screenshot) บนโทรศัพท์เครื่องเดียวกันได้อย่างไร ก. ถ่ายหน้าจอซ้ำอีกครั้ง; ข. พิมพ์ภาพออกมาก่อน. ค. ใช้เครื่องอ่าน CCD; ง. ใช้ฟังก์ชันสแกนจากรูปภาพ เช่น Google Lens หรือสแกนรูปใน LINE. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 3/4 |
| 11. เครื่องอ่านอ่าน QR ปกติได้ แต่อ่าน Micro QR ไม่ได้ สาเหตุที่น่าจะเป็นที่สุดคือข้อใด ก. แบตเตอรี่หมด; ข. สาย USB หลุด. ค. ยังไม่ได้เปิดการอ่านรหัสชนิดนั้น (Symbology); ง. ตั้งแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทย. 12. อ่าน QR บนหน้าจอโทรศัพท์ไม่ติด ควรแก้ไขอย่างไร ก. เปลี่ยนเป็นเครื่อง CCD; ข. เพิ่มความสว่างหน้าจอ เปิดโหมดอ่านหน้าจอ ปรับมุม. ค. ปิดไฟในห้อง; ง. ถ่ายเอกสารหน้าจอ. 13. สแกน QR แล้วแอปแสดง https://jitlada-login.example/verify พร้อมขอรหัสผ่าน ควรทำอย่างไร ก. กรอกรหัสผ่านทันที; ข. ส่งต่อให้เพื่อน. ค. สแกนซ้ำอีกครั้ง; ง. ไม่เปิด แจ้งครู เพราะชื่อเว็บไม่ใช่ของวิทยาลัย. 14. อ่าน QR ขนาดเล็กที่ละเอียดมากไม่ติด ควรทำอย่างไร ก. ถอยออกห่าง; ข. เข้าใกล้ให้รหัสเต็มกรอบแล้วรอโฟกัส. ค. ปิดแฟลช; ง. เขย่าโทรศัพท์. 15. การตั้งค่าให้เครื่องอ่านส่ง Enter ต่อท้ายข้อมูลเรียกว่าอะไร ก. Suffix; ข. Prefix. ค. Symbology; ง. Pairing. |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 4/4 |
| 16. QR กลับสี (พื้นดำ โมดูลขาว) อ่านไม่ได้ ควรแก้ไขอย่างไร ก. ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่; ข. เปลี่ยนเป็นระดับ L. ค. เปิดโหมดอ่านภาพกลับสี (Inverse) หรือสร้างใหม่เป็นสีเข้มบนพื้นอ่อน; ง. ใส่โลโก้เพิ่ม. ตอนที่ 2 อัตนัย 17. เปรียบเทียบ Static QR กับ Dynamic QR 3 ประเด็น แล้วยกตัวอย่างงานที่เหมาะกับแต่ละแบบ อย่างละ 1 งาน (2 คะแนน) ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 18. เลือกอุปกรณ์อ่าน QR Code ให้เหมาะกับงาน 3 งาน พร้อมเหตุผล (ก) ลูกค้าจ่ายเงินที่ร้านกาแฟ (ข) ตรวจบัตรเข้างานกีฬาสีด้วย QR บนมือถือ (ค) พนักงานรับพัสดุเข้าคลัง (2 คะแนน) ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... |

|  | ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมฯ เรื่อง : การนำเข้าด้วยรหัสภาพ 2 มิติ (ตอนที่ 2) | ใบเฉลย |
| --- | --- | --- |
|  |  | หน้าที่ 1/1 |
| เฉลยปรนัย ข้อ; เฉลย; ข้อ; เฉลย; ข้อ; เฉลย; ข้อ; เฉลย. 1; ข; 5; ค; 9; ก; 13; ง. 2; ค; 6; ก; 10; ง; 14; ข. 3; ง; 7; ข; 11; ค; 15; ก. 4; ก; 8; ง; 12; ข; 16; ค. เกณฑ์อัตนัย ข้อ; แนวคำตอบ / เกณฑ์. 17; ประเด็นละ 1 คะแนน (3): ข้อมูลในรหัส / แก้ไขภายหลัง / ต้องใช้อินเทอร์เน็ต / สถิติ / ความเสี่ยงบริการปิด ตัวอย่างงาน Static 1 (เช่น Wi-Fi ป้ายชื่อ) Dynamic 1 (เช่น เมนูที่เปลี่ยนบ่อย โปสเตอร์ที่ต้องการสถิติ). 18; (ก) สมาร์ตโฟนของลูกค้า หรือเครื่อง Image-based ที่ร้าน ตามรูปแบบการจ่าย (ข) เครื่องตั้งโต๊ะ/ฝังตัวที่อ่านหน้าจอได้ เพราะปริมาณมาก QR อยู่บนจอ (ค) คอมพิวเตอร์พกพาหรือเครื่องอ่านไร้สาย เพราะต้องเคลื่อนที่ บันทึกลงระบบ ข้อละ 1.5 + ความสมบูรณ์ 0.5. |