แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 11

Radio Frequency Identification (RFID)

รายวิชา เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 21901-2017

ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2569

| คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนฉบับนี้ |  |
| --- | --- |
| ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง | นำมาจาก Course Syllabus หรือใบโครงการสอนโดยตรง ไม่ได้แต่งเพิ่ม |
| ข้อมูลที่ผู้สอนแจ้ง | ข้อมูลที่ผู้สอนระบุในคำสั่งงาน ไม่ได้ปรากฏในเอกสารต้นทาง |
| ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้ | ผู้จัดทำร่างเสนอเพิ่มเพื่อให้ใช้สอนได้จริง ครูผู้สอนควรตรวจทานก่อนใช้ |

# A. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง   ข้อมูลที่ผู้สอนแจ้ง  ระบุแหล่งที่มาไว้ในคอลัมน์ขวาของทุกแถว

| รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
| --- | --- | --- |
| สถานศึกษา | โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | ตราสัญลักษณ์ในหัวใบโครงการสอน |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขา | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ปวช.1 / เทคโนโลยีสารสนเทศ | ใบโครงการสอน |
| รายวิชา / รหัสวิชา | เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ / 21901-2017 | ทั้งสองเอกสาร |
| หน่วยกิต / ชั่วโมง | 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | Course Syllabus |
| ครั้งที่ / หน่วยที่ | สัปดาห์ (ครั้ง) ที่ 12 / หน่วยที่ 11 | Course Syllabus + ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 12 |
| ชื่อหน่วยการเรียนรู้ | Radio Frequency Identification (RFID) | Course Syllabus + ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 12 |
| Teaching Point | 1) องค์ประกอบหลักของระบบ RFID 2) ประเภทของแท็ก RFID 3) การทำงานของระบบ RFID | ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 13 (ดูข้อสังเกต) |
| จำนวนคาบ | ทฤษฎี 1 คาบ ปฏิบัติ 2 คาบ รวม 3 คาบ | Course Syllabus |
| เวลาเรียน | 180 นาที (ทฤษฎี 60 นาที + ปฏิบัติ 120 นาที) | ผู้สอนแจ้ง |
| กิจกรรม / สื่อ / วัดผล ภาคทฤษฎี | สาธิต–บรรยาย / PP, Real / ทฤษฎี: ใช้แบบฝึกหัด | ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 12 |
| กิจกรรม / สื่อ / วัดผล ภาคปฏิบัติ | สาธิต–ปฏิบัติ / สาธิต, Real / ปฏิบัติ: ใช้ใบสั่งงาน | ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 13 |
| ผู้สอน | นายอนุพงศ์ พลายรักษา | ผู้สอนแจ้ง |
| ปีการศึกษา / ภาคเรียน | 2569 / ภาคเรียนที่ .......... | ผู้สอนแจ้ง / เว้นให้ครูกรอก |
| วันที่สอน / ห้องเรียน | วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ........ ห้อง .......... | เว้นให้ครูกรอก |

ข้อสังเกตจากเอกสารต้นทาง (สำคัญ): ใบโครงการสอนแถวสัปดาห์ที่ 12 มีชื่อหน่วย RFID แต่ช่อง Teaching Point ว่าง ส่วนแถวสัปดาห์ที่ 13 ไม่มีชื่องาน แต่มี Teaching Point เรื่อง RFID ทั้ง 3 หัวข้อ ขณะที่ Course Syllabus ให้ RFID เพียงครั้งที่ 12 ครั้งเดียว แล้วครั้งที่ 13 เป็น Biometric Input แผนนี้จึงตีความว่า 2 แถวนั้นเป็นหน่วยเดียวกัน (RFID ครั้งที่ 12 ตาม Syllabus): ใช้ Teaching Point จากแถว 13 ใช้กิจกรรม/สื่อ/การวัดผลของแถว 12 กับภาคทฤษฎี ใช้ของแถว 13 กับภาคปฏิบัติ ผลที่ตามมา: ใบโครงการสอนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 14 จะเลื่อนจาก Syllabus 1 สัปดาห์ (Syllabus ครั้งที่ 17 “การประยุกต์ใช้งาน” ไม่ปรากฏในใบโครงการสอน) ครูควรตรวจสอบกับฝ่ายวิชาการ

# B. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  เอกสารต้นทางไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้จัดทำร่างเขียนจาก Teaching Point 3 หัวข้อ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถ

| ข้อ | วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม | ช่วงนาทีที่สอน | ภาค |
| --- | --- | --- | --- |
| M | (การนำเข้าสู่บทเรียน – สร้างความสนใจ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่วัดผล) | 0–10 | ทฤษฎี |
| 1 | ระบุองค์ประกอบหลักของระบบ RFID ได้ | 10–20 | ทฤษฎี |
| 2 | จำแนกประเภทของแท็ก RFID ได้ | 20–40 | ทฤษฎี |
| 3 | อธิบายการทำงานของระบบ RFID ได้ | 40–60 | ทฤษฎี |
| 4 | ใช้เครื่องอ่าน RFID อ่านรหัสแท็กเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ | 60–90 | ปฏิบัติ |
| 5 | ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านแท็ก RFID ได้ | 90–130 | ปฏิบัติ |
| 6 | สร้างระบบเช็กชื่อด้วยแท็ก RFID ในตารางคำนวณได้ | 130–170 | ปฏิบัติ |
| สรุป | (สรุปบทเรียน ประเมินผล) | 170–180 | ปฏิบัติ |

## การนำเข้าสู่บทเรียน (M) นาทีที่ 0–10

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  บทสนทนาตัวอย่าง ใช้ของจริง: บัตรทดลอง RFID เครื่องอ่าน USB บาร์โค้ด กล่องใส่บัตร

สื่อที่เตรียม: เครื่องอ่าน RFID แบบ USB ต่อคอมพิวเตอร์เปิด Notepad  บัตรทดลองใส่ในกระเป๋าสตางค์  สินค้าที่มีบาร์โค้ด

| ผู้พูด | บทสนทนา |
| --- | --- |
| ครู | (ยื่นกระเป๋าสตางค์ที่มีบัตรอยู่ข้างใน แตะที่เครื่องอ่าน รหัสขึ้นใน Notepad ทันที) ครูไม่ได้หยิบบัตรออกมาเลย ทำไมอ่านได้ |
| นักเรียน | เหมือนแตะบัตรรถไฟฟ้าเลยครับ |
| ครู | ถ้าเป็นบาร์โค้ด ซ่อนในกระเป๋าแบบนี้ เครื่องอ่านได้ไหม |
| นักเรียน | ไม่ได้ค่ะ ต้องมองเห็นแถบ |
| ครู | บัตรใบนี้ไม่มีแบตเตอรี่ แต่ส่งรหัสออกมาได้ เอาพลังงานมาจากไหน |
| นักเรียน | จากเครื่องอ่านหรือเปล่าครับ |
| ครู | เดาเก่งมาก วันนี้เราจะไขความลับของ RFID ก่อนอื่น ลองคิดว่าในชีวิตประจำวันมีบัตรหรือของอะไรบ้างที่แค่แตะก็ใช้งานได้ ตอบใน ClassPoint |
| นักเรียน | (ตอบ Word Cloud เช่น บัตรรถไฟฟ้า คีย์การ์ดหอ บัตรพนักงาน โทรศัพท์จ่ายเงิน) |
| ครู | ภาคปฏิบัติวันนี้ เราจะทำระบบเช็กชื่อด้วยบัตรของห้องเราเอง |

# C. สาระสำคัญ

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  หัวข้อมาจาก Teaching Point เนื้อความผู้จัดทำร่างเรียบเรียง

RFID (Radio Frequency Identification) คือเทคโนโลยีระบุตัวตนของวัตถุด้วยคลื่นวิทยุ โดยไม่ต้องสัมผัสหรือมองเห็นกัน ระบบ RFID มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ แท็ก (Tag) ซึ่งมีไมโครชิปเก็บรหัสกับเสาอากาศ เครื่องอ่าน (Reader) พร้อมเสาอากาศ ซอฟต์แวร์ตัวกลาง (Middleware) กับคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล แท็กแบ่งตามแหล่งพลังงานเป็นแบบ Passive ที่ไม่มีแบตเตอรี่ แบบ Semi-passive แบบ Active ที่มีแบตเตอรี่ส่งสัญญาณเอง แบ่งตามความถี่เป็น LF, HF (รวมถึง NFC), UHF ซึ่งมีระยะอ่านกับงานที่เหมาะต่างกัน การทำงานเริ่มจากเครื่องอ่านปล่อยคลื่นวิทยุ แท็ก Passive รับพลังงานจากคลื่นนั้น ตอบรหัสกลับ เครื่องอ่านถอดรหัส ส่งให้ซอฟต์แวร์ค้นข้อมูลแล้วสั่งงานต่อ RFID อ่านได้โดยไม่ต้องมองเห็น อ่านหลายแท็กพร้อมกันได้ แต่ถูกรบกวนด้วยโลหะกับน้ำ และต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

# D. ใบเนื้อหา

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  หัวข้อตาม Teaching Point (ต้นทาง) รายละเอียดผู้จัดทำร่างเรียบเรียง ระยะอ่านเป็นค่าโดยประมาณ ขึ้นกับรุ่นอุปกรณ์ ขนาดเสาอากาศ สภาพแวดล้อม

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 11 เรื่อง Radio Frequency Identification (RFID)

## 1. องค์ประกอบหลักของระบบ RFID

| องค์ประกอบ | หน้าที่ / รายละเอียด |
| --- | --- |
| แท็ก (Tag / Transponder) | ติดกับวัตถุ ประกอบด้วยไมโครชิป (เก็บรหัสประจำตัว เช่น UID หรือ EPC) กับเสาอากาศ (ขดลวดหรือลายทองแดง) รูปแบบ: บัตร สติกเกอร์ พวงกุญแจ สายรัดข้อมือ แคปซูล |
| เครื่องอ่าน (Reader / Interrogator) | ปล่อยคลื่นวิทยุ รับสัญญาณตอบกลับจากแท็ก ถอดรหัส แบบมือถือ ตั้งโต๊ะ ติดประตู |
| เสาอากาศของเครื่องอ่าน (Antenna) | กำหนดพื้นที่อ่าน (Read Zone) อาจอยู่ในตัวเครื่องหรือแยกติดตั้ง เช่น ประตูคลังสินค้า |
| ซอฟต์แวร์ตัวกลาง (Middleware) | กรองรหัสซ้ำ จัดรูปแบบข้อมูล ส่งต่อให้โปรแกรมประยุกต์ |
| คอมพิวเตอร์ / ฐานข้อมูล (Host) | จับคู่รหัสกับข้อมูล เช่น UID → ชื่อนักเรียน แล้วสั่งงาน เช่น บันทึกเวลา เปิดประตู |

[ พื้นที่ใส่ภาพประกอบ ] ภาพที่ควรใส่: แผนภาพระบบ RFID: แท็ก ~~~ คลื่นวิทยุ ~~~ เสาอากาศ + เครื่องอ่าน → ซอฟต์แวร์ตัวกลาง → คอมพิวเตอร์ / ฐานข้อมูล

[ พื้นที่ใส่ภาพประกอบ ] ภาพที่ควรใส่: ภาพบัตร RFID ที่แกะเปลือกหรือส่องไฟให้เห็นขดลวดเสาอากาศกับชิปข้างใน

## 2. ประเภทของแท็ก RFID

2.1 แบ่งตามแหล่งพลังงาน

| ประเภท | แหล่งพลังงาน | ระยะอ่าน (โดยประมาณ) | ตัวอย่างการใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- |
| Passive (ไม่มีแบตเตอรี่) | รับพลังงานจากคลื่นของเครื่องอ่าน | ไม่กี่เซนติเมตร ถึงหลายเมตร (ขึ้นกับความถี่) | บัตรเข้าหอพัก บัตรรถไฟฟ้า ป้ายสินค้า |
| Semi-passive / BAP | มีแบตเตอรี่เลี้ยงชิป แต่ตอบกลับด้วยคลื่นของเครื่องอ่าน | ไกลกว่า Passive | แท็กวัดอุณหภูมิสินค้าแช่เย็น |
| Active (มีแบตเตอรี่) | แบตเตอรี่ในตัว ส่งสัญญาณเอง | หลายสิบเมตร ถึงประมาณ 100 เมตร | ติดตามตู้คอนเทนเนอร์ ยานพาหนะ |

2.2 แบ่งตามย่านความถี่

| ย่านความถี่ | ความถี่ | ระยะอ่าน Passive | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| LF (Low Frequency) | 125–134 kHz | สัมผัส ถึงประมาณ 10 ซม. | คีย์การ์ดหอพักรุ่นเก่า ไมโครชิปฝังสัตว์เลี้ยง (134.2 kHz) |
| HF (High Frequency) | 13.56 MHz | สัมผัส ถึงประมาณ 10 ซม. (บางระบบไกลกว่า) | บัตรรถไฟฟ้า บัตรนักเรียน ห้องสมุด NFC บนสมาร์ตโฟน |
| UHF (Ultra High Frequency) | ประมาณ 860–960 MHz (ไทยใช้ช่วงประมาณ 920–925 MHz) | หลายเมตร | คลังสินค้า ป้ายสินค้า จับเวลาวิ่งมาราธอน |

ข้อสังเกต: ความถี่ต่ำผ่านน้ำ/ร่างกายได้ดีกว่า แต่อ่านใกล้ ความถี่สูง (UHF) อ่านไกล อ่านหลายแท็กเร็ว แต่ถูกน้ำกับโลหะรบกวนมากกว่า  เครื่องอ่านกับแท็กต้องใช้ความถี่ตรงกันจึงจะอ่านได้

2.3 แบ่งตามหน่วยความจำ

| ประเภท | ความหมาย |
| --- | --- |
| Read-only (อ่านอย่างเดียว) | รหัสถูกบันทึกจากโรงงาน เปลี่ยนไม่ได้ เช่น บัตร 125 kHz ราคาประหยัด |
| WORM (Write Once Read Many) | เขียนได้ครั้งเดียว อ่านได้หลายครั้ง |
| Read/Write (อ่าน–เขียนได้) | เขียนข้อมูลเพิ่มหรือแก้ไขได้ เช่น บัตรที่เก็บยอดเงินคงเหลือ แท็ก NFC |

[ พื้นที่ใส่ภาพประกอบ ] ภาพที่ควรใส่: ภาพรูปแบบแท็กหลายแบบวางรวมกัน: บัตร / พวงกุญแจ / สติกเกอร์ / สายรัดข้อมือ / แท็กแข็งกันขโมย

## 3. การทำงานของระบบ RFID

| ขั้นที่ | สิ่งที่เกิดขึ้น | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องอ่านปล่อยคลื่น | เสาอากาศของเครื่องอ่านปล่อยคลื่นวิทยุ สร้างพื้นที่อ่าน (Read Zone) |
| 2 | แท็กเข้าพื้นที่ | เมื่อแท็กเข้ามาในพื้นที่ เสาอากาศของแท็กรับคลื่น |
| 3 | แท็กได้รับพลังงาน | แท็ก Passive แปลงพลังงานจากคลื่นเป็นไฟฟ้าเลี้ยงชิป (LF/HF ใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กระยะใกล้ UHF ใช้คลื่นระยะไกล) |
| 4 | แท็กตอบรหัส | ชิปส่งรหัสประจำตัวกลับ โดยปรับเปลี่ยนสัญญาณที่สะท้อนกลับไปยังเครื่องอ่าน |
| 5 | เครื่องอ่านถอดรหัส | ถอดรหัส ตรวจความถูกต้อง ถ้ามีหลายแท็กใช้วิธีป้องกันการชนกัน (Anti-collision) อ่านทีละแท็ก |
| 6 | ส่งข้อมูลต่อ | ส่งรหัสให้ซอฟต์แวร์/คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่าน USB ส่งเหมือนพิมพ์จากแป้นพิมพ์ (HID) แบบเดียวกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด |
| 7 | ค้นข้อมูลแล้วสั่งงาน | โปรแกรมจับคู่รหัสกับฐานข้อมูล แล้วสั่งงาน เช่น บันทึกเวลาเข้าเรียน เปิดประตู ตัดยอดเงิน |

[ พื้นที่ใส่ภาพประกอบ ] ภาพที่ควรใส่: แผนภาพลูกศร 2 ทิศ: พลังงาน + คำสั่ง (เครื่องอ่าน → แท็ก) / รหัสตอบกลับ (แท็ก → เครื่องอ่าน)

3.1 เปรียบเทียบ RFID กับบาร์โค้ด

| ประเด็น | บาร์โค้ด / QR Code | RFID |
| --- | --- | --- |
| ต้องมองเห็นไหม | ต้องมองเห็นรหัส | ไม่ต้อง อ่านผ่านกระเป๋า กล่อง ได้ |
| อ่านหลายชิ้นพร้อมกัน | ทีละชิ้น | ได้ (Anti-collision) |
| เขียนข้อมูลเพิ่ม | ไม่ได้ ต้องพิมพ์ใหม่ | ได้ (แท็กแบบ Read/Write) |
| ความทนทาน | เปื้อน ขาด อ่านไม่ได้ | ทนกว่า อยู่ในเปลือกหุ้ม |
| ต้นทุนต่อชิ้น | แทบไม่มี (พิมพ์ได้) | สูงกว่า |
| ข้อจำกัด | ต้องจัดแนวให้เห็น | โลหะ น้ำ รบกวน ความถี่ต้องตรงกัน |

3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน

- ระยะห่าง เกินพื้นที่อ่านจะอ่านไม่ได้

- ทิศทางของแท็ก เสาอากาศของแท็กหันขนานหรือตั้งฉากกับเครื่องอ่านให้ผลต่างกัน

- วัสดุคั่นกลาง กระดาษ ผ้า พลาสติก ผ่านได้ / โลหะ (เช่น อลูมิเนียมฟอยล์) สะท้อนหรือกั้นคลื่น / น้ำดูดซับคลื่น (โดยเฉพาะ UHF)

- แท็กหลายใบซ้อนกัน เครื่องอ่านราคาประหยัดที่ไม่มี Anti-collision อาจอ่านไม่ได้หรืออ่านได้ใบเดียว

- ความถี่ไม่ตรงกัน บัตร 125 kHz ใช้กับเครื่องอ่าน 13.56 MHz ไม่ได้

3.3 ความปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัว

- บัตรราคาประหยัดบางชนิดเก็บเพียงรหัสประจำตัว ไม่มีการเข้ารหัส อาจถูกคัดลอกได้ ระบบสำคัญควรใช้บัตรที่มีการเข้ารหัส (ทบทวนหน่วยที่ 10)

- แท็กอาจถูกอ่านโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว ถ้าอยู่ในระยะของเครื่องอ่าน เก็บบัตรสำคัญในซองกันสัญญาณได้

- ระบบเช็กชื่อด้วยบัตรยืนยันว่า “บัตร” มาถึง ไม่ได้ยืนยันว่า “คน” มาถึง (เชื่อมสู่หน่วยที่ 12 Biometric Input)

# E. ตารางเวลารายนาที

ข้อมูลที่ผู้สอนแจ้ง   ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  เวลา 180 นาที (ทฤษฎี 60 + ปฏิบัติ 120) ตามที่ผู้สอนแจ้ง ซึ่งตรงกับ ท 1 / ป 2 ใน Course Syllabus ส่วนการแบ่งกิจกรรมรายนาทีเป็นข้อเสนอ

| ช่วงนาที | นาที | ขั้น / วจ. | กิจกรรมครู | กิจกรรมนักเรียน | สื่อ / แหล่งเรียนรู้ | การวัดผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–10 | 10 | ขั้นนำ M | สาธิตแตะกระเป๋าสตางค์ที่มีบัตรกับเครื่องอ่าน รหัสขึ้นใน Notepad สนทนาตามบทนำ เปิด ClassPoint #1 (Word Cloud) | ดูการสาธิต ตอบคำถาม ส่ง Word Cloud | สไลด์ 1–3 เครื่องอ่าน RFID บัตรทดลอง | สังเกตการตอบ |
| 10–20 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.1 | บรรยายองค์ประกอบ 5 ส่วน สาธิตบัตรที่เห็นขดลวดข้างใน เปิด ClassPoint #2 (Slide Drawing) มอบหมายใบกิจกรรม ตอนที่ 1 | ระบุองค์ประกอบบนสไลด์ ทำใบกิจกรรม | สไลด์ 4–7 ใบเนื้อหา ข้อ 1 ของจริง | ตรวจแบบฝึกหัด ตอน 1 |
| 20–30 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.2 | บรรยายแท็กแบ่งตามพลังงาน สาธิตแท็กรูปแบบต่าง ๆ ของจริง | ดู จับของจริง ตอบคำถาม | สไลด์ 8–10 แท็กของจริง | ถาม–ตอบ |
| 30–40 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.2 | บรรยายย่านความถี่ หน่วยความจำ สาธิตอ่านแท็ก NFC ด้วยสมาร์ตโฟน เปิด ClassPoint #3 (Multiple Choice) มอบหมายใบกิจกรรม ตอนที่ 2 | ตอบ ClassPoint ทำใบกิจกรรม | สไลด์ 11–13 สมาร์ตโฟน NFC ใบกิจกรรม | ตรวจแบบฝึกหัด ตอน 2 |
| 40–50 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.3 | บรรยายการทำงาน 7 ขั้น สาธิตให้เห็นว่าแท็กไม่มีแบตเตอรี่แต่ตอบได้ | ดูการสาธิต ตอบคำถาม | สไลด์ 14–17 เครื่องอ่าน | ถาม–ตอบ |
| 50–60 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.3 | เปรียบเทียบกับบาร์โค้ด ปัจจัยที่มีผล เปิด ClassPoint #4 (Fill in the Blank) มอบหมายใบกิจกรรม ตอนที่ 3–5 | ตอบ ClassPoint ทำใบกิจกรรม | สไลด์ 18–21 ใบกิจกรรม | ตรวจแบบฝึกหัด ตอน 3–5 |
| 60–70 | 10 | ขั้นพยายาม วจ.4 | แจกใบสั่งงาน 11.1 สาธิตต่อเครื่องอ่าน USB ตรวจ Device Manager แตะบัตรลง Notepad | ดูการสาธิต | สไลด์ 22–24 ใบสั่งงาน 11.1 | สังเกต |
| 70–90 | 20 | ขั้นพยายาม วจ.4 | เดินดูแล | ปฏิบัติใบสั่งงาน 11.1 อ่านบัตร 5 ใบ บันทึก UID ทดสอบความถี่ไม่ตรง | ใบสั่งงาน 11.1 เครื่องอ่าน บัตรทดลอง | ใบสั่งงาน 11.1 + ใบตรวจ ข้อ 1 |
| 90–100 | 10 | ขั้นพยายาม วจ.5 | สาธิตวิธีทดลองระยะ กับวัสดุคั่น 1 ชนิด | ดูการสาธิต | สไลด์ 25 ใบสั่งงาน 11.2 วัสดุทดลอง | สังเกต |
| 100–130 | 30 | ขั้นพยายาม วจ.5 | เดินดูแล | ปฏิบัติใบสั่งงาน 11.2 ทดลองระยะ ทิศทาง วัสดุ 6 ชนิด บัตรซ้อน | ใบสั่งงาน 11.2 ไม้บรรทัด ฟอยล์ ขวดน้ำ | ใบสั่งงาน 11.2 + ใบตรวจ ข้อ 2–3 |
| 130–140 | 10 | ขั้นพยายาม วจ.6 | สาธิตไฟล์ U11_RFID_Checkin.xlsx ลงทะเบียนบัตร 1 ใบ แตะเช็กชื่อ | ดูการสาธิต | สไลด์ 26 ใบสั่งงาน 11.3 ไฟล์ Excel | สังเกต |
| 140–170 | 30 | ขั้นพยายาม วจ.6 | เดินดูแล | ปฏิบัติใบสั่งงาน 11.3 ลงทะเบียน 5 บัตร จำลองเช็กชื่อ ตรวจสรุป | ใบสั่งงาน 11.3 Excel เครื่องอ่าน | ใบสั่งงาน 11.3 + ใบตรวจ ข้อ 4 |
| 170–180 | 10 | สรุป | เปิด ClassPoint #5 (Short Answer) สรุปสาระสำคัญ นัดหมายหน่วยที่ 12 Biometric Input | ตอบ ClassPoint ช่วยกันสรุป | สไลด์ 27–28 | ใบตรวจ ข้อ 5 |
| รวม | 180 | ทฤษฎี 60 นาที (0–60) + ปฏิบัติ 120 นาที (60–180) |  |  |  |  |

## ตารางปฏิบัติการแบบลงสี (ช่องละ 10 นาที รวม 18 ช่อง)

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  สีของแถบ: M = แดง  วจ.ภาคทฤษฎี = ส้ม  วจ.ภาคปฏิบัติ = เขียว  วจ.6 กับสรุป = ฟ้า  ระดับกิจกรรม = เขียวอ่อน  สิ่งสนับสนุน = เขียวอ่อน (จาง)   วิธีใช้: ทำ ✓ ใน □ ของช่องที่ดำเนินการแล้วระหว่างสอน

| กลุ่ม | รายการ | ทฤษฎี 60 นาที (1 คาบ) |  |  |  |  |  | ปฏิบัติ 120 นาที (2 คาบ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0–10 | 10–20 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 | 160–170 | 170–180 |
| ขั้นบอกกล่าว | M นำเข้าสู่บทเรียน | □ M | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.1 องค์ประกอบระบบ | □ | □ วจ.1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.2 ประเภทแท็ก | □ | □ | □ วจ.2 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.3 การทำงานของระบบ | □ | □ | □ | □ | □ วจ.3 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ขั้นพยายาม | วจ.4 อ่านแท็กเข้าคอมพ์ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ วจ.4 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.5 ทดสอบปัจจัย | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ วจ.5 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.6 ระบบเช็กชื่อ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ วจ.6 |  |  |  | □ |
|  | สรุป / ประเมินผล | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ สรุป |
| ระดับกิจกรรม | บรรยาย / ถาม–ตอบ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ครูสาธิต | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ทำใบกิจกรรม (แบบฝึกหัด) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ปฏิบัติตามใบสั่งงาน | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ตอบคำถาม ClassPoint | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| สิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน | สไลด์ + ClassPoint | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ใบเนื้อหา | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | แท็ก / บัตรทดลอง (ของจริง) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | เครื่องอ่าน RFID USB | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | คอมพิวเตอร์ (Notepad/Excel) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ใบสั่งงาน / ใบตรวจคะแนน | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

# F. วิธีการจัดการเรียนรู้

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง  ภาคทฤษฎี: สาธิต–บรรยาย (ใบโครงการสอน แถว 12)  ภาคปฏิบัติ: สาธิต–ปฏิบัติ (แถว 13)

ภาคทฤษฎี (0–60): สาธิต–บรรยาย บรรยายประกอบสไลด์ (PP) สาธิตด้วยแท็ก บัตร เครื่องอ่านของจริง (Real)

ภาคปฏิบัติ (60–180): สาธิต–ปฏิบัติ ครูสาธิตก่อนทุกงาน แล้วนักเรียนปฏิบัติตามใบสั่งงาน

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  วิธีเสริมที่ผู้จัดทำร่างเสนอ

- การทดลองแบบวิทยาศาสตร์ ใบสั่งงาน 11.2 ตั้งสมมติฐาน ทดลองระยะ ทิศทาง วัสดุคั่น 6 ชนิด

- การเรียนรู้โดยสร้างชิ้นงาน (Project-based ย่อ) ใบสั่งงาน 11.3 สร้างระบบเช็กชื่อของห้องเรียนเอง

- การเรียนรู้เชื่อมโยง เครื่องอ่าน RFID แบบ USB ส่งข้อมูลแบบ HID เหมือนเครื่องอ่านบาร์โค้ด (หน่วยที่ 5)

- การเรียนรู้เชิงรุกด้วย ClassPoint 5 กิจกรรม (Word Cloud, Slide Drawing, Multiple Choice, Fill in the Blank, Short Answer)

ลำดับขั้นการสอน

| ขั้น | ช่วงนาที | สาระของขั้น |
| --- | --- | --- |
| ขั้นนำ (M) | 0–10 | แตะกระเป๋าสตางค์ที่มีบัตร ClassPoint #1 |
| ขั้นบอกกล่าว | 10–60 | องค์ประกอบ (10–20) ประเภทแท็ก (20–40) การทำงาน (40–60) |
| ขั้นพยายาม | 60–170 | 11.1 อ่านแท็ก / 11.2 ทดลองปัจจัย / 11.3 ระบบเช็กชื่อ |
| ขั้นสรุป–ประเมิน | 170–180 | ClassPoint #5 เชื่อมสู่ Biometric Input |

# G. สื่อการเรียนรู้

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง  แถว 12: PP / Real   แถว 13: สาธิต / Real

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  รายการด้านล่างแจกแจงสื่อ ครูปรับตามอุปกรณ์ที่มี

| ที่ | รายการสื่อ | จำนวน (เสนอ) | ใช้ในช่วง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องอ่าน RFID แบบ USB ที่ส่งข้อมูลแบบแป้นพิมพ์ (HID) ระบุความถี่บนฉลาก (125 kHz หรือ 13.56 MHz) | 1 เครื่อง/คู่ | 0–10, 60–170 |
| 2 | บัตร/แท็กทดลอง: ความถี่ตรงกับเครื่องอ่าน 5 ใบ + ความถี่ต่างจากเครื่องอ่าน 1 ใบ ติดสติกเกอร์หมายเลข | 1 ชุด/คู่ | 60–170 |
| 3 | แท็กหลายรูปแบบให้ดู: บัตร พวงกุญแจ สติกเกอร์ NFC สายรัดข้อมือ แท็กแข็งกันขโมย | 1 ชุด/ห้อง | 10–40 |
| 4 | สมาร์ตโฟนที่มี NFC กับแอปอ่านแท็ก NFC (สาธิต) | 1 เครื่อง | 30–40 |
| 5 | วัสดุทดลอง: ไม้บรรทัด กระดาษ สมุด กล่องพลาสติก ขวดน้ำ อลูมิเนียมฟอยล์ | 1 ชุด/คู่ | 90–130 |
| 6 | ไฟล์ U11_RFID_Checkin.xlsx (ไฟล์แนบ) | 1 ไฟล์/คู่ | 130–170 |
| 7 | สไลด์ PowerPoint หน่วยที่ 11 พร้อม ClassPoint [PP] | 1 ชุด | ตลอดคาบ |
| 8 | ใบเนื้อหา / ใบกิจกรรมที่ 11 (แบบฝึกหัด) / ใบสั่งงาน 11.1–11.3 | 1 ชุด/คน | 10–170 |

# H. ใบกิจกรรม (แบบฝึกหัด) กับใบสั่งงาน

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง   ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  ต้นทาง: ทฤษฎีใช้แบบฝึกหัด (แถว 12) ปฏิบัติใช้ใบสั่งงาน (แถว 13) / ข้อเสนอ: ข้อคำถาม ขั้นตอนงานทั้งหมด

| ใบกิจกรรมที่ 11 (แบบฝึกหัดภาคทฤษฎี) |  |
| --- | --- |
| เรื่อง | องค์ประกอบ ประเภทแท็ก การทำงานของระบบ RFID |
| วัตถุประสงค์ | วจ.1 วจ.2 วจ.3 |
| เวลา | ทำระหว่างนาทีที่ 10–60 (แทรกตามช่วงการสอน) |
| คะแนนเต็ม | 30 คะแนน (5 ตอน) |

ชื่อ–สกุล .......................................................  เลขที่ ........  ชั้น ..........

ตอนที่ 1  ระบุองค์ประกอบของระบบ (5 คะแนน)  [วจ.1]

คลังคำ: แท็ก เครื่องอ่าน + เสาอากาศ ซอฟต์แวร์ตัวกลาง คอมพิวเตอร์ / ฐานข้อมูล ไมโครชิป เลนส์ (ลวง) แบตเตอรี่ (ลวง)

| ① .................. (ติดกับวัตถุ) | ~~~ | ② .................. (ปล่อยคลื่น รับรหัส) | → | ③ .................. (กรองรหัสซ้ำ) | → | ④ ........... (จับคู่ข้อมูล) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

⑤ ส่วนประกอบในแท็กที่เก็บรหัสประจำตัว คือ ........................................

ตอนที่ 2  จำแนกแท็ก (6 คะแนน)  [วจ.2]

คำชี้แจง: ระบุแหล่งพลังงาน (Passive / Active) กับย่านความถี่ (LF / HF / UHF) ถูกทั้งสองช่องได้ 1 คะแนน

| ข้อ | แท็ก | แหล่งพลังงาน | ย่านความถี่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บัตรโดยสารรถไฟฟ้าแบบแตะ |  |  |
| 2 | ไมโครชิปฝังใต้ผิวหนังสุนัข (134.2 kHz) |  |  |
| 3 | แท็กบนเบอร์วิ่ง จับเวลามาราธอน อ่านได้ไกลหลายเมตร |  |  |
| 4 | แท็กติดตู้คอนเทนเนอร์ ติดตามได้ไกลประมาณ 80 เมตร |  |  |
| 5 | สติกเกอร์ NFC บนโปสเตอร์ แตะด้วยมือถือ |  |  |
| 6 | คีย์การ์ดหอพักรุ่นเก่า 125 kHz |  |  |

ตอนที่ 3  บทสนทนาของแท็กกับเครื่องอ่าน (6 คะแนน)  [วจ.3]

คลังคำ: คลื่นวิทยุ แบตเตอรี่ ประจำตัว (UID) Anti-collision คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ เวลาเข้าเรียน แสงเลเซอร์ (ลวง) Check Digit (ลวง)

| เครื่องอ่าน | “ฉันกำลังปล่อย (1) ............................ ออกไป มีใครอยู่ในพื้นที่อ่านบ้าง” |
| --- | --- |
| แท็ก Passive | “ฉันไม่มี (2) ............................ แต่ได้พลังงานจากคลื่นของเธอแล้ว รหัส (3) ............................ ของฉันคือ 0001234567” |
| แท็กอีกใบ | “ฉันก็อยู่ตรงนี้ด้วย!” |
| เครื่องอ่าน | “ใจเย็นนะ ฉันใช้วิธี (4) ............................ อ่านทีละใบ ไม่ให้ชนกัน แล้วจะส่งรหัสต่อให้ (5) ............................” |
| คอมพิวเตอร์ | “รหัสนี้คือนักเรียนเลขที่ 99 บันทึก (6) ............................ เรียบร้อย” |

ตอนที่ 4  RFID หรือ บาร์โค้ด? (6 คะแนน)  [วจ.3]

| ข้อ | คุณลักษณะ | RFID | บาร์โค้ด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อ่านได้แม้อยู่ในกระเป๋าหรือกล่อง | □ | □ |
| 2 | ต้นทุนต่อชิ้นแทบเป็นศูนย์ เพราะพิมพ์ได้ | □ | □ |
| 3 | อ่านหลายชิ้นพร้อมกันได้ | □ | □ |
| 4 | เขียนข้อมูลเพิ่มลงไปได้ | □ | □ |
| 5 | ต้องจัดแนวให้เครื่องมองเห็นรหัส | □ | □ |
| 6 | ถูกโลหะกับน้ำรบกวนการอ่าน | □ | □ |

ตอนที่ 5  คิดวิเคราะห์ (7 คะแนน)  [วจ.2, วจ.3]

1) ทำไมบัตร RFID ที่วางชิดแผ่นโลหะในกระเป๋าจึงอ่านยาก  (2 คะแนน)  .............................................

......................................................................................................................................................

2) ทำไมแท็กแบบ Passive จึงราคาถูก ใช้งานได้นานหลายปี  (2 คะแนน)  ........................................

......................................................................................................................................................

3) ระบบเช็กชื่อด้วยบัตร RFID มีจุดอ่อนอะไร เสนอวิธีแก้ 1 วิธี  (3 คะแนน)  ..............................

......................................................................................................................................................

## ใบสั่งงานที่ 11.1

| ใบสั่งงานที่ 11.1 ใช้เครื่องอ่าน RFID อ่านรหัสแท็กเข้าสู่คอมพิวเตอร์ |  |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | วจ.4 ใช้เครื่องอ่าน RFID อ่านรหัสแท็กเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ |
| เวลา | 30 นาที (นาทีที่ 60–90: สาธิต 10 นาที ปฏิบัติ 20 นาที) ทำงานเป็นคู่ |
| เครื่องมือ–วัสดุ | เครื่องอ่าน RFID แบบ USB ชุดบัตรทดลองหมายเลข 1–6 คอมพิวเตอร์ (Notepad) สมาร์ตโฟน NFC (ถ้ามี) |
| ข้อควรระวัง | ใช้เฉพาะบัตรทดลองที่ครูแจก ห้ามใช้บัตรรถไฟฟ้า บัตรธนาคาร หรือบัตรประจำตัวจริง |

ชื่อ–สกุล .......................................................  เลขที่ ........  ชั้น ..........

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. อ่านฉลากใต้เครื่องอ่าน บันทึกความถี่: ...................

2. เสียบ USB เปิด Device Manager ตรวจว่าเห็นเป็น Keyboard / HID (เหมือนเครื่องอ่านบาร์โค้ดหน่วยที่ 5)

3. เปิด Notepad แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ แตะบัตรหมายเลข 1–5 ทีละใบ บันทึก UID ในตารางที่ 1

4. แตะบัตรหมายเลข 1 ซ้ำ 3 ครั้ง สังเกตว่า UID เหมือนเดิมหรือไม่

5. แตะบัตรหมายเลข 6 (ความถี่ต่างจากเครื่องอ่าน) บันทึกผล

6. (ถ้ามี) ใช้สมาร์ตโฟน NFC กับแอปอ่านแท็ก อ่านแท็ก 13.56 MHz บันทึกชนิดแท็กที่แอปแสดง

ตารางที่ 1  ผลการอ่าน

| บัตร | อ่านได้? | UID ที่ได้ | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 (ความถี่ต่าง) |  |  |  |

คำถามท้ายงาน

1) เครื่องอ่าน RFID แบบ USB ส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์คล้ายอุปกรณ์ใดที่เคยเรียน  ...................................

2) ทำไมบัตรหมายเลข 6 อ่านไม่ได้  ......................................................................

......................................................................................................................................................

## ใบสั่งงานที่ 11.2

| ใบสั่งงานที่ 11.2 ทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านแท็ก RFID |  |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | วจ.5 ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านแท็ก RFID ได้ |
| เวลา | 40 นาที (นาทีที่ 90–130: สาธิต 10 นาที ปฏิบัติ 30 นาที) ทำงานเป็นคู่ |
| เครื่องมือ–วัสดุ | เครื่องอ่าน บัตรหมายเลข 1–2 ไม้บรรทัด กระดาษ 1 แผ่น สมุด กล่องพลาสติก ขวดน้ำ อลูมิเนียมฟอยล์ |
| ตัวแปร | ตัวแปรต้น: ระยะ / ทิศทาง / วัสดุคั่น / จำนวนบัตร ตัวแปรตาม: อ่านได้หรือไม่ ตัวแปรควบคุม: เครื่องอ่าน บัตรใบเดิม |

ชื่อ–สกุล .......................................................  เลขที่ ........  ชั้น ..........

สมมติฐาน: วัสดุที่น่าจะรบกวนการอ่านมากที่สุดคือ ............................ เพราะ ...................................................

การทดลอง ก: ระยะ

| ระยะ (ซม.) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผล (✓/✗) |  |  |  |  |  |  |  |

ระยะไกลสุดที่ยังอ่านได้ = ........ ซม.

การทดลอง ข: ทิศทาง (ระยะ 1 ซม.)

| บัตรวางขนานกับเครื่อง | บัตรเอียง 45° | บัตรตั้งฉาก 90° |
| --- | --- | --- |

การทดลอง ค: วัสดุคั่น (ระยะ 1 ซม.)

| ที่ | วัสดุคั่นระหว่างบัตรกับเครื่องอ่าน | ผล (✓/✗) | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ 1 แผ่น |  |  |
| 2 | สมุด 1 เล่ม |  |  |
| 3 | กล่องพลาสติก |  |  |
| 4 | มือ (บัตรอยู่ในกำมือ) |  |  |
| 5 | ขวดน้ำ (บัตรแนบด้านหลังขวด) |  |  |
| 6 | อลูมิเนียมฟอยล์ห่อบัตร |  |  |

การทดลอง ง: บัตรซ้อนกัน

ซ้อนบัตร 1 กับ 2 แล้วแตะพร้อมกัน ผล: ................................................................................................

สรุปผล

1) ผลเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ อธิบาย  ......................................................................

......................................................................................................................................................

2) ถ้าจะติดเครื่องอ่านที่ประตูห้องเรียน ควรแนะนำผู้ใช้ให้แตะบัตรอย่างไร  ..............................

......................................................................................................................................................

## ใบสั่งงานที่ 11.3

| ใบสั่งงานที่ 11.3 สร้างระบบเช็กชื่อด้วยแท็ก RFID ในตารางคำนวณ |  |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | วจ.6 สร้างระบบเช็กชื่อด้วยแท็ก RFID ในตารางคำนวณได้ |
| เวลา | 40 นาที (นาทีที่ 130–170: สาธิต 10 นาที ปฏิบัติ 30 นาที) ทำงานเป็นคู่ |
| ไฟล์ | U11_RFID_Checkin.xlsx (ชีต คำแนะนำ / ทะเบียนบัตร / เช็กชื่อ / สรุป) |
| สูตรที่ใช้ | ชีตเช็กชื่อ คอลัมน์ B: =IF(A3="","",IFERROR(VLOOKUP(A3,ทะเบียนบัตร!$A$3:$C$42,3,FALSE),"ไม่พบบัตร")) |

ชื่อ–สกุล .......................................................  เลขที่ ........  ชั้น ..........

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิดไฟล์ อ่านชีต “คำแนะนำ” ดูแถวตัวอย่างสีเขียว

2. ชีต “ทะเบียนบัตร”: คลิกช่อง A4 แตะบัตรหมายเลข 1 แล้วพิมพ์เลขที่ ชื่อ (ใช้ชื่อสมมติ) ทำจนครบบัตร 1–5

3. ชีต “เช็กชื่อ”: คลิกช่อง A4 แตะบัตร 1 ตรวจว่าชื่อขึ้นเอง คลิกช่อง D4 กด Ctrl+Shift+; บันทึกเวลา

4. จำลองนักเรียนเข้าห้อง 5 คน พิมพ์เวลาให้ 2 คนมาหลัง 08:30 (หรือเปลี่ยนเวลาเข้าเรียนในช่อง H1)

5. แตะบัตรหมายเลข 6 หรือบัตรที่ไม่ได้ลงทะเบียน สังเกตผล

6. เปิดชีต “สรุป” ตรวจตัวเลข บันทึกในตารางที่ 2 แล้วบันทึกไฟล์ U11_เลขที่_ชื่อ.xlsx

ตารางที่ 2  ผลจากชีตสรุป

| รายการ | ตัวเลขในชีตสรุป | ถูกต้องไหม |
| --- | --- | --- |
| จำนวนบัตรที่ลงทะเบียน |  |  |
| จำนวนครั้งที่แตะบัตร |  |  |
| มาทันเวลา |  |  |
| มาสาย |  |  |
| บัตรที่ไม่พบในทะเบียน |  |  |

คำถามท้ายงาน

1) ถ้าคอลัมน์ UID ไม่ได้ตั้งเป็น Text จะเกิดอะไรกับรหัสที่ขึ้นต้นด้วย 000  ..............................

......................................................................................................................................................

2) ถ้าเพื่อนฝากบัตรให้แตะแทน ระบบนี้รู้ไหม จะแก้อย่างไร  .............................................

......................................................................................................................................................

# I. เฉลยใบกิจกรรม เฉลยใบสั่งงาน เกณฑ์การตรวจ

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  เฉลยกับเกณฑ์จัดทำคู่กับหัวข้อ H

## เฉลยใบกิจกรรมที่ 11 (แบบฝึกหัด)

ตอนที่ 1 (5): ① แท็ก  ② เครื่องอ่าน + เสาอากาศ  ③ ซอฟต์แวร์ตัวกลาง  ④ คอมพิวเตอร์ / ฐานข้อมูล  ⑤ ไมโครชิป   ตัวลวง: เลนส์ แบตเตอรี่   ข้อละ 1 คะแนน

| ข้อ | แท็ก | แหล่งพลังงาน | ย่านความถี่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | บัตรโดยสารรถไฟฟ้า | Passive | HF |
| 2 | ไมโครชิปฝังสุนัข | Passive | LF |
| 3 | แท็กจับเวลามาราธอน | Passive | UHF |
| 4 | แท็กตู้คอนเทนเนอร์ 80 ม. | Active | UHF (ยอมรับย่านอื่นถ้าให้เหตุผล) |
| 5 | สติกเกอร์ NFC | Passive | HF |
| 6 | คีย์การ์ด 125 kHz | Passive | LF |

ตอนที่ 3 (6): (1) คลื่นวิทยุ  (2) แบตเตอรี่  (3) ประจำตัว (UID)  (4) Anti-collision  (5) คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์  (6) เวลาเข้าเรียน   ข้อละ 1 คะแนน

ตอนที่ 4 (6): 1 RFID  2 บาร์โค้ด  3 RFID  4 RFID  5 บาร์โค้ด  6 RFID   ข้อละ 1 คะแนน

ตอนที่ 5 (7): 1) โลหะสะท้อน/กั้นคลื่น ทำให้แท็กรับพลังงานไม่พอ (2)  2) ไม่มีแบตเตอรี่ วงจรเรียบง่าย ได้พลังงานจากเครื่องอ่าน ไม่มีแบตให้หมด (2)  3) จุดอ่อน: ยืนยันบัตร ไม่ยืนยันตัวคน ฝากเพื่อนแตะได้ / บัตรบางชนิดถูกคัดลอกได้ (1) วิธีแก้: ครูตรวจหน้า ใช้ร่วมกับ Biometric หรือรูปถ่าย ใช้บัตรที่เข้ารหัส (2)   คะแนนรวม 30 ผ่าน 18 ขึ้นไป

## เฉลยใบสั่งงาน

| งาน | ผลที่ควรได้ / แนวคำตอบ |
| --- | --- |
| 11.1 | บัตร 1–5 อ่านได้ UID ต่างกันทุกใบ (รูปแบบ เช่น ตัวเลข 10 หลัก ขึ้นกับรุ่นเครื่องอ่าน) แตะซ้ำได้ UID เดิม บัตร 6 ไม่มีผลใด ๆ คำถาม: 1) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (HID เหมือนแป้นพิมพ์) 2) ความถี่ของบัตรไม่ตรงกับเครื่องอ่าน |
| 11.2 | ระยะ: เครื่อง USB ราคาประหยัดมักอ่านได้ถึงประมาณ 2–8 ซม. (ยอมรับค่าจริงที่วัดได้) ทิศทาง: ขนานอ่านดีที่สุด ตั้งฉากอ่านยากหรือไม่ได้ วัสดุ: กระดาษ สมุด พลาสติก มือ อ่านได้ / ขวดน้ำ ระยะลดลงหรืออ่านไม่ได้ / ฟอยล์ อ่านไม่ได้ บัตรซ้อน: มักอ่านไม่ได้หรืออ่านได้ใบเดียว สรุป: โลหะกับน้ำรบกวนมากที่สุด แนะนำให้แตะบัตรแนบขนานกับเครื่อง เอาออกจากซองโลหะ แตะทีละใบ |
| 11.3 | ชื่อ เลขที่ขึ้นอัตโนมัติ สถานะ ทันเวลา/สาย ถูกต้องตาม H1 บัตรไม่ลงทะเบียนขึ้น “ไม่พบบัตร” ชีตสรุปนับถูก คำถาม: 1) เลข 0 นำหน้าหาย รหัสไม่ตรงทะเบียน ขึ้นไม่พบบัตร 2) ไม่รู้ แก้โดยให้ครูตรวจหน้า ถ่ายภาพตอนแตะ หรือใช้ Biometric (หน่วยที่ 12) |

เกณฑ์การตรวจใบสั่งงาน: ใช้ใบตรวจคะแนนข้อปฏิบัติ (Rubric) ในหัวข้อ 9.1

# J. การวัดและประเมินผล

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง   ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  ต้นทาง: ทฤษฎีใช้แบบฝึกหัด (แถว 12) ปฏิบัติใช้ใบสั่งงาน (แถว 13) / ข้อเสนอ: เกณฑ์ผ่าน Rubric ClassPoint แบบทดสอบ

| วจ. | วิธีการวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ผ่าน (เสนอ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจแบบฝึกหัด [ต้นทาง] | ใบกิจกรรม ตอน 1 | ร้อยละ 60 ของคะแนนส่วนนั้น |
| 2 | ตรวจแบบฝึกหัด [ต้นทาง] | ใบกิจกรรม ตอน 2, 5 | ร้อยละ 60 ของคะแนนส่วนนั้น |
| 3 | ตรวจแบบฝึกหัด [ต้นทาง] | ใบกิจกรรม ตอน 3, 4, 5 | ร้อยละ 60 ของคะแนนส่วนนั้น |
| 4 | ตรวจใบสั่งงาน [ต้นทาง] | ใบสั่งงาน 11.1 + Rubric ข้อ 1 | ระดับ 3 ขึ้นไป |
| 5 | ตรวจใบสั่งงาน [ต้นทาง] | ใบสั่งงาน 11.2 + Rubric ข้อ 2–3 | ระดับ 3 ขึ้นไปทุกข้อ |
| 6 | ตรวจใบสั่งงาน + ไฟล์ [ต้นทาง] | ใบสั่งงาน 11.3 + Rubric ข้อ 4 | ระดับ 3 ขึ้นไป |
| ทุกข้อ | ทดสอบหลังเรียน [ข้อเสนอ] | แบบทดสอบ 20 ข้อ (หัวข้อ K) | ร้อยละ 60 |

## 9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

ก) ใบตรวจคะแนนข้อเขียน (แบบฝึกหัด ใบกิจกรรมที่ 11 คะแนนเต็ม 30)

| ที่ | ชื่อ–สกุล | ตอน1 (5) | ตอน2 (6) | ตอน3 (6) | ตอน4 (6) | ตอน5 (7) | รวม (30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เกณฑ์ผ่าน 18 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 60)

ข) ใบตรวจคะแนนข้อปฏิบัติ: เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) คะแนนเต็ม 20

| ประเด็นการประเมิน | 4 ดีมาก | 3 ดี | 2 พอใช้ | 1 ปรับปรุง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. อ่านแท็กเข้าคอมพิวเตอร์ (วจ.4) | อ่านครบ 5 ใบ บันทึก UID ถูก อธิบายบัตร 6 ได้ | ครบ อธิบายไม่ชัด | อ่านได้ 3–4 ใบ | อ่านได้น้อยกว่า 3 |
| 2. ทดลองปัจจัย (วจ.5) | ทดลองครบ 4 การทดลอง ควบคุมตัวแปร | ขาด 1 การทดลอง | ขาด 2 การทดลอง | ทดลองได้ 1 การทดลอง |
| 3. สรุปผลการทดลอง (วจ.5) | สรุปถูก อ้างอิงข้อมูล ให้คำแนะนำได้ | สรุปถูก ไม่อ้างข้อมูล | สรุปถูกบางส่วน | สรุปผิด |
| 4. ระบบเช็กชื่อ (วจ.6) | ลงทะเบียน 5 บัตร เช็กชื่อ สถานะ สรุปถูกทั้งหมด | ผิด 1 จุด | ผิด 2–3 จุด | ระบบใช้ไม่ได้ |
| 5. กิจนิสัย ความปลอดภัยของข้อมูล | ใช้เฉพาะบัตรทดลอง ข้อมูลสมมติ เก็บอุปกรณ์ครบ | ขาด 1 ประเด็น | ขาด 2 ประเด็น | ใช้บัตรจริง/ข้อมูลจริงของผู้อื่น |

| ที่ | ชื่อ–สกุล | ข้อ1 (4) | ข้อ2 (4) | ข้อ3 (4) | ข้อ4 (4) | ข้อ5 (4) | รวม (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 60) ไม่มีข้อใดได้ระดับ 1

9.2 วิธีการประเมิน

- ตรวจแบบฝึกหัด (ใบกิจกรรมที่ 11) สำหรับ วจ.1–3  [ต้นทาง: ทฤษฎี ใช้แบบฝึกหัด]

- ตรวจใบสั่งงาน 11.1–11.3 กับไฟล์ Excel สังเกตการปฏิบัติ สำหรับ วจ.4–6  [ต้นทาง: ปฏิบัติ ใช้ใบสั่งงาน]

- ติดตามคำตอบ ClassPoint ระหว่างเรียน (ไม่คิดคะแนน)  [ข้อเสนอ]

- แบบทดสอบ 20 ข้อ  [ข้อเสนอ]

9.3 เครื่องมือประเมิน

- ใบกิจกรรมที่ 11 (แบบฝึกหัด) พร้อมเฉลย กับใบตรวจคะแนนข้อเขียน

- ใบสั่งงาน 11.1–11.3 พร้อมเฉลย กับใบตรวจคะแนนข้อปฏิบัติ (Rubric)

- ไฟล์ U11_RFID_Checkin.xlsx ที่นักเรียนส่ง

- แบบทดสอบ 20 ข้อ พร้อมเฉลย เกณฑ์อัตนัย เกณฑ์ข้อปฏิบัติ

# K. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 11 (20 ข้อ)

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  เอกสารต้นทางไม่ได้กำหนดแบบทดสอบ ใช้เป็นแบบทดสอบหลังเรียน หรือคลังข้อสอบปลายภาค

ปรนัย 16 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)  อัตนัย 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)  ปฏิบัติ 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)  รวม 36 คะแนน

ตอนที่ 1  ปรนัย: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. RFID ย่อมาจากคำใด

| ก. Radio File Identification | ข. Radio Frequency Identification |
| --- | --- |
| ค. Remote Frequency Input Device | ง. Rapid Field Identification |

2. องค์ประกอบใดของระบบ RFID เก็บรหัสประจำตัวของวัตถุ

| ก. เครื่องอ่าน | ข. เสาอากาศของเครื่องอ่าน |
| --- | --- |
| ค. ซอฟต์แวร์ตัวกลาง | ง. แท็ก (ไมโครชิปกับเสาอากาศ) |

3. ซอฟต์แวร์ตัวกลาง (Middleware) มีหน้าที่ใด

| ก. ปล่อยคลื่นวิทยุ | ข. เก็บพลังงานให้แท็ก |
| --- | --- |
| ค. กรองรหัสซ้ำ จัดรูปแบบข้อมูลส่งต่อให้โปรแกรม | ง. ฝังอยู่ในแท็ก |

4. แท็ก RFID ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือข้อใด

| ก. ไมโครชิปกับเสาอากาศ | ข. แบตเตอรี่กับจอภาพ |
| --- | --- |
| ค. เลนส์กับเซนเซอร์ภาพ | ง. กระจกกับมอเตอร์ |

5. แท็กแบบ Passive มีลักษณะอย่างไร

| ก. มีแบตเตอรี่ส่งสัญญาณเอง | ข. อ่านได้ไกลประมาณ 100 เมตร |
| --- | --- |
| ค. ราคาแพงที่สุด | ง. ไม่มีแบตเตอรี่ ได้พลังงานจากคลื่นของเครื่องอ่าน |

6. งานจับเวลาวิ่งมาราธอนที่ต้องอ่านแท็กบนเบอร์วิ่งจากระยะหลายเมตร ควรใช้ย่านใด

| ก. LF | ข. UHF |
| --- | --- |
| ค. HF แบบแตะ | ง. ไม่ต้องใช้ความถี่ |

7. ไมโครชิปฝังใต้ผิวหนังสุนัข แมว ใช้ย่านความถี่ใด

| ก. LF (134.2 kHz) | ข. UHF |
| --- | --- |
| ค. Wi-Fi 2.4 GHz | ง. 5G |

8. NFC บนสมาร์ตโฟนทำงานที่ความถี่ใด

| ก. 125 kHz | ข. 920 MHz |
| --- | --- |
| ค. 13.56 MHz (HF) | ง. 2.45 GHz |

9. ขั้นแรกของการอ่านแท็กแบบ Passive คือข้อใด

| ก. แท็กส่งรหัสออกมาเองตลอดเวลา | ข. เครื่องอ่านปล่อยคลื่นวิทยุสร้างพื้นที่อ่าน |
| --- | --- |
| ค. คอมพิวเตอร์พิมพ์รหัส | ง. ผู้ใช้กดปุ่มบนแท็ก |

10. ข้อดีของ RFID เมื่อเทียบกับบาร์โค้ดคือข้อใด

| ก. ราคาแท็กถูกกว่าการพิมพ์บาร์โค้ด | ข. ต้องมองเห็นแท็กจึงอ่านได้ |
| --- | --- |
| ค. ไม่ต้องมองเห็นแท็ก อ่านหลายแท็กพร้อมกันได้ | ง. อ่านได้เฉพาะทีละชิ้น |

11. วัสดุใดรบกวนการอ่านแท็ก RFID มากที่สุด

| ก. กระดาษ | ข. ผ้า |
| --- | --- |
| ค. พลาสติกบาง | ง. โลหะ / น้ำ |

12. Anti-collision ช่วยในเรื่องใด

| ก. อ่านแท็กหลายใบในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่ชนกัน | ข. ป้องกันแท็กเปียกน้ำ |
| --- | --- |
| ค. เพิ่มพลังงานให้แบตเตอรี่ | ง. ป้องกันการขโมยสินค้า |

13. เครื่องอ่าน RFID แบบ USB ราคาประหยัดส่วนใหญ่ส่งรหัสบัตรเข้าคอมพิวเตอร์แบบใด

| ก. พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ | ข. ส่งอีเมล |
| --- | --- |
| ค. เหมือนพิมพ์จากแป้นพิมพ์ (HID) | ง. เก็บไว้ในแท็ก |

14. แตะบัตร 125 kHz กับเครื่องอ่าน 13.56 MHz แล้วอ่านไม่ได้ เพราะเหตุใด

| ก. ความถี่ไม่ตรงกัน | ข. บัตรแบตเตอรี่หมด |
| --- | --- |
| ค. แป้นพิมพ์เป็นภาษาไทย | ง. จอภาพมืด |

15. ห่อบัตรด้วยอลูมิเนียมฟอยล์แล้วแตะเครื่องอ่าน ผลที่คาดคือข้อใด

| ก. อ่านได้ไกลขึ้น | ข. อ่านไม่ได้ หรือระยะลดลงมาก |
| --- | --- |
| ค. อ่านได้ 2 ครั้ง | ง. ไม่มีผลใด ๆ |

16. ระบบเช็กชื่อใน Excel ใช้สูตรใดดึงชื่อนักเรียนจาก UID ที่แตะ

| ก. SUM | ข. COUNT |
| --- | --- |
| ค. NOW | ง. VLOOKUP |

ตอนที่ 2  อัตนัย

17. เปรียบเทียบแท็ก Passive กับ Active 3 ประเด็น พร้อมยกตัวอย่างการใช้งานอย่างละ 1 ตัวอย่าง (5 คะแนน)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

18. อธิบายการทำงานของระบบ RFID ในการยืมหนังสือห้องสมุด ตั้งแต่วางหนังสือบนเครื่องอ่านจนระบบบันทึกการยืม อย่างน้อย 5 ขั้นตอน (5 คะแนน)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ตอนที่ 3  ปฏิบัติ (ประเมินรายบุคคล)

19. ทดลองอ่านบัตรผ่านวัสดุ 3 ชนิดที่ครูกำหนด บันทึกผล สรุปว่าวัสดุใดรบกวนมากที่สุด ภายใน 6 นาที (5 คะแนน)

20. ลงทะเบียนบัตร 3 ใบในไฟล์เช็กชื่อ แล้วแตะเช็กชื่อให้ชื่อกับสถานะขึ้นถูกต้อง ภายใน 8 นาที (5 คะแนน)

## เฉลยแบบทดสอบ

| ข้อ | เฉลย | ข้อ | เฉลย | ข้อ | เฉลย | ข้อ | เฉลย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข | 5 | ง | 9 | ข | 13 | ค |
| 2 | ง | 6 | ข | 10 | ค | 14 | ก |
| 3 | ค | 7 | ก | 11 | ง | 15 | ข |
| 4 | ก | 8 | ค | 12 | ก | 16 | ง |

การกระจายคำตอบ: ก = 4 ข้อ  ข = 4 ข้อ  ค = 4 ข้อ  ง = 4 ข้อ  ไม่มีคำตอบเดียวกันติดกัน

เกณฑ์อัตนัย

| ข้อ | แนวคำตอบ / เกณฑ์ |
| --- | --- |
| 17 | ประเด็นละ 1 คะแนน (3): แหล่งพลังงาน / ระยะอ่าน / ราคา / อายุการใช้งาน ตัวอย่าง Passive 1 (บัตรรถไฟฟ้า คีย์การ์ด) Active 1 (ติดตามคอนเทนเนอร์ ยานพาหนะ) |
| 18 | ขั้นละ 1 คะแนน: เครื่องอ่านปล่อยคลื่น → แท็กในหนังสือรับพลังงาน → แท็กส่งรหัสหนังสือ → เครื่องอ่านถอดรหัส (หลายเล่มใช้ Anti-collision) → ส่งให้ระบบห้องสมุด → ค้นข้อมูลแล้วบันทึกการยืม |

เกณฑ์ข้อปฏิบัติ

| ข้อ | เกณฑ์ |
| --- | --- |
| 19 | ทดลองครบ 3 วัสดุ 2 + บันทึกถูก 1 + สรุปถูก 1 + เสร็จในเวลา 1 |
| 20 | ลงทะเบียนถูก 3 ใบ 2 + เช็กชื่อแสดงชื่อ 1 + สถานะถูก 1 + เสร็จในเวลา 1 |

ตารางสรุปความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์

| วจ. | วัตถุประสงค์ (ย่อ) | ปรนัย ข้อที่ | อัตนัย | ปฏิบัติ | รวม (ข้อ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ระบุองค์ประกอบของระบบ | 1, 2, 3, 4 | — | — | 4 |
| 2 | จำแนกประเภทแท็ก | 5, 6, 7, 8 | 17 | — | 5 |
| 3 | อธิบายการทำงานของระบบ | 9, 10, 11, 12 | 18 | — | 5 |
| 4 | อ่านแท็กเข้าคอมพิวเตอร์ | 13, 14 | — | — | 2 |
| 5 | ทดสอบปัจจัยที่มีผล | 15 | — | 19 | 2 |
| 6 | สร้างระบบเช็กชื่อ | 16 | — | 20 | 2 |
| รวม |  | 16 | 2 | 2 | 20 |

# L. แบบตรวจสอบคุณภาพแผนก่อนส่ง

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  คอลัมน์ “ผู้จัดทำร่าง” = ตรวจแล้วขณะจัดทำไฟล์  คอลัมน์ “ครูผู้สอน” = ให้ครูตรวจซ้ำก่อนส่ง

| ที่ | รายการตรวจ | ผู้จัดทำร่าง | ครูผู้สอน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ชื่อหน่วย จำนวนคาบ ตรงกับ Course Syllabus ครั้งที่ 12 | ✓ | □ |
| 2 | ระบุชัดว่า Teaching Point มาจากใบโครงการสอนแถวสัปดาห์ที่ 13 (แถว 12 ว่าง) พร้อมเหตุผลการตีความ | ✓ | □ |
| 3 | กิจกรรม/สื่อ/การวัดผล ภาคทฤษฎีจากแถว 12 ภาคปฏิบัติจากแถว 13 | ✓ | □ |
| 4 | แจ้งผลกระทบ: ใบโครงการสอนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 14 เลื่อนจาก Syllabus 1 สัปดาห์ | ✓ | □ |
| 5 | วัตถุประสงค์ 6 ข้อ ขึ้นต้นด้วยกริยาที่สังเกตได้ ใจความเดียว ไม่มีคำว่า “และ” ลงท้ายด้วย “ได้” มีช่วงนาทีกำกับ | ✓ | □ |
| 6 | ตารางเวลารวม 180 นาทีพอดี ตารางลงสี 18 ช่อง | ✓ | □ |
| 7 | ไฟล์ Excel สูตร 125 สูตร ตรวจด้วยการคำนวณใหม่แล้ว ไม่มีข้อผิดพลาด | ✓ | □ |
| 8 | ข้อสอบ 20 ข้อ (16+2+2) ครอบคลุมทุก วจ. ข้อละ ≥ 2 ข้อ เฉลยกระจาย ไม่ซ้ำติดกัน | ✓ | □ |
| 9 | ตรวจความถี่ของเครื่องอ่านในห้อง เตรียมบัตรตรงความถี่ 5 ใบ + ต่างความถี่ 1 ใบต่อคู่ | □ | □ |
| 10 | ทดลองเครื่องอ่าน USB ว่าส่ง UID แบบ HID พร้อม Enter (ถ้าไม่ส่ง Enter ให้นักเรียนกด Enter เอง) | □ | □ |
| 11 | ยืนยันกับฝ่ายวิชาการเรื่องการเลื่อนสัปดาห์ของใบโครงการสอน | □ | □ |
| 12 | ใส่ภาพประกอบในกรอบเส้นประ กรอกภาคเรียน วันที่สอน ห้อง | □ | □ |
| 13 | วางปุ่ม ClassPoint 5 จุด | □ | □ |

| ลงชื่อ ............................................ ผู้สอน (นายอนุพงศ์ พลายรักษา) วันที่ ........ / ........ / ........ | ลงชื่อ ............................................ ผู้ตรวจ (............................................) วันที่ ........ / ........ / ........ |
| --- | --- |