แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 12

Biometric Input (การนำเข้าข้อมูลชีวมิติ)

รายวิชา เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 21901-2017

ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2569

| คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนฉบับนี้ |  |
| --- | --- |
| ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง | นำมาจาก Course Syllabus หรือใบโครงการสอนโดยตรง ไม่ได้แต่งเพิ่ม |
| ข้อมูลที่ผู้สอนแจ้ง | ข้อมูลที่ผู้สอนระบุในคำสั่งงาน ไม่ได้ปรากฏในเอกสารต้นทาง |
| ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้ | ผู้จัดทำร่างเสนอเพิ่มเพื่อให้ใช้สอนได้จริง ครูผู้สอนควรตรวจทานก่อนใช้ |

# A. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง   ข้อมูลที่ผู้สอนแจ้ง  ระบุแหล่งที่มาไว้ในคอลัมน์ขวาของทุกแถว

| รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มา |
| --- | --- | --- |
| สถานศึกษา | โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | ตราสัญลักษณ์ในหัวใบโครงการสอน |
| หลักสูตร / ระดับ / สาขา | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ปวช.1 / เทคโนโลยีสารสนเทศ | ใบโครงการสอน |
| รายวิชา / รหัสวิชา | เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ / 21901-2017 | ทั้งสองเอกสาร |
| หน่วยกิต / ชั่วโมง | 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ | Course Syllabus |
| ครั้งที่ / หน่วยที่ | ครั้งที่ 13 / หน่วยที่ 12 (ใบโครงการสอนอยู่ในแถวสัปดาห์ที่ 14) | Course Syllabus ครั้งที่ 13 / ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 14 |
| ชื่อหน่วยการเรียนรู้ | Biometric Input | ทั้งสองเอกสาร |
| Teaching Point | 1) ประเภทของ Biometric Input 2) กระบวนการทำงานของ Biometric Input | ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 14 |
| จำนวนคาบ | ทฤษฎี 1 คาบ ปฏิบัติ 2 คาบ รวม 3 คาบ | Course Syllabus ครั้งที่ 13 |
| เวลาเรียน | 180 นาที (ทฤษฎี 60 นาที + ปฏิบัติ 120 นาที) | ผู้สอนแจ้ง |
| กิจกรรม / สื่อ | สาธิต–ปฏิบัติ / สาธิต, Real | ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 14 |
| การวัดผล | ปฏิบัติ: ใช้ใบสั่งงาน ทฤษฎี: เอกสารต้นทางไม่ได้ระบุ | ใบโครงการสอน แถวสัปดาห์ที่ 14 |
| ผู้สอน | นายอนุพงศ์ พลายรักษา | ผู้สอนแจ้ง |
| ปีการศึกษา / ภาคเรียน | 2569 / ภาคเรียนที่ .......... | ผู้สอนแจ้ง / เว้นให้ครูกรอก |
| วันที่สอน / ห้องเรียน | วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ........ ห้อง .......... | เว้นให้ครูกรอก |

ข้อสังเกตจากเอกสารต้นทาง: (1) ตามการตีความในหน่วยที่ 11 ใบโครงการสอนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 14 เลื่อนจาก Course Syllabus 1 สัปดาห์ หน่วยนี้จึงใช้ข้อมูลจากแถวสัปดาห์ที่ 14 (2) แถวนี้ระบุการวัดผลเฉพาะ “ปฏิบัติ: ใช้ใบสั่งงาน” ไม่ได้ระบุภาคทฤษฎี แผนนี้เสนอใบกิจกรรมเป็นข้อเสนอเพิ่มเติม (3) ข้อมูลชีวมิติเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภาคปฏิบัติจึงออกแบบให้ลงทะเบียนเฉพาะบนอุปกรณ์ของตนเอง ไม่เก็บข้อมูลชีวมิติของนักเรียนลงไฟล์ใด ๆ

# B. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  เอกสารต้นทางไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผู้จัดทำร่างเขียนจาก Teaching Point 2 หัวข้อ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถ

| ข้อ | วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม | ช่วงนาทีที่สอน | ภาค |
| --- | --- | --- | --- |
| M | (การนำเข้าสู่บทเรียน – สร้างความสนใจ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่วัดผล) | 0–10 | ทฤษฎี |
| 1 | จำแนกประเภทของ Biometric Input ได้ | 10–30 | ทฤษฎี |
| 2 | อธิบายกระบวนการทำงานของ Biometric Input ได้ | 30–50 | ทฤษฎี |
| 3 | อธิบายความผิดพลาดของระบบชีวมิติได้ | 50–60 | ทฤษฎี |
| 4 | ลงทะเบียนข้อมูลชีวมิติบนอุปกรณ์ได้ | 60–90 | ปฏิบัติ |
| 5 | ทดสอบความแม่นยำของการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือได้ | 90–130 | ปฏิบัติ |
| 6 | ปรับค่าเกณฑ์ตัดสินของระบบชีวมิติจากข้อมูลทดสอบได้ | 130–170 | ปฏิบัติ |
| สรุป | (สรุปบทเรียน ประเมินผล) | 170–180 | ปฏิบัติ |

## การนำเข้าสู่บทเรียน (M) นาทีที่ 0–10

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  บทสนทนาตัวอย่าง เชื่อมต่อจากคำถามปิดท้ายหน่วยที่ 11

สื่อที่เตรียม: บัตร RFID จากหน่วยที่ 11  สมาร์ตโฟนของครูที่ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือหรือใบหน้า  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ถ้ามี)

| ผู้พูด | บทสนทนา |
| --- | --- |
| ครู | (ยื่นบัตร RFID ให้นักเรียนคนหนึ่ง) ถ้าเธอเอาบัตรครูไปแตะเช็กชื่อ ระบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะรู้ไหมว่าไม่ใช่ครู |
| นักเรียน | ไม่รู้ครับ ระบบรู้แค่บัตร |
| ครู | (หยิบโทรศัพท์ของครู ยื่นให้นักเรียนลองแตะนิ้วของตัวเอง) แล้วถ้าเธอลองปลดล็อกโทรศัพท์ครูด้วยนิ้วเธอล่ะ |
| นักเรียน | ไม่ได้ค่ะ มันจำนิ้วครูได้ |
| ครู | (ครูแตะนิ้วตัวเอง ปลดล็อกได้) นี่คือการนำเข้าข้อมูลด้วย “ร่างกาย” ของเรา เรียกว่า Biometric Input ใครปลดล็อกมือถือด้วยวิธีไหนบ้าง ตอบใน ClassPoint |
| นักเรียน | (ตอบ Word Cloud เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า รหัส PIN ลากเส้น) |
| ครู | ถ้ารหัสผ่านรั่ว เราเปลี่ยนใหม่ได้ ถ้าลายนิ้วมือรั่ว เปลี่ยนนิ้วได้ไหม |
| นักเรียน | เปลี่ยนไม่ได้ครับ |
| ครู | นี่คือเหตุผลที่วันนี้เราจะเรียนทั้งวิธีทำงาน ความผิดพลาด การดูแลข้อมูลชีวมิติให้ปลอดภัย |

# C. สาระสำคัญ

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  หัวข้อมาจาก Teaching Point เนื้อความผู้จัดทำร่างเรียบเรียง

Biometric Input คือการนำเข้าข้อมูลลักษณะเฉพาะของบุคคลเพื่อระบุหรือยืนยันตัวตน แบ่งเป็นชีวมิติทางกายภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา เส้นเลือด กับชีวมิติทางพฤติกรรม เช่น ลายมือชื่อแบบไดนามิก จังหวะการพิมพ์ ท่าเดิน เสียงพูดจัดได้ทั้งสองแบบ กระบวนการทำงานมี 2 ช่วง คือ การลงทะเบียน (Enrollment) ที่เก็บตัวอย่าง ตรวจคุณภาพ สกัดลักษณะเด่นสร้างเป็นแม่แบบ (Template) แล้วจัดเก็บ กับการตรวจสอบ ที่เก็บตัวอย่างใหม่ สกัดลักษณะเด่น เปรียบเทียบกับแม่แบบได้คะแนนความเหมือน แล้วตัดสินด้วยค่าเกณฑ์ ซึ่งมีทั้งแบบยืนยันตัวตน 1:1 กับแบบระบุตัวตน 1:N ระบบชีวมิติผิดพลาดได้ 2 แบบ คือ ยอมรับคนอื่นผิด (FAR) กับปฏิเสธเจ้าของผิด (FRR) การปรับค่าเกณฑ์ให้สูงขึ้นจะลด FAR แต่เพิ่ม FRR ต้องเลือกให้เหมาะกับงาน ข้อมูลชีวมิติเปลี่ยนไม่ได้ จึงต้องเก็บเป็นแม่แบบในพื้นที่ปลอดภัย ใช้เมื่อได้รับความยินยอม มีการตรวจสอบความมีชีวิตป้องกันการปลอมแปลง

# D. ใบเนื้อหา

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  หัวข้อตาม Teaching Point (ต้นทาง) รายละเอียดผู้จัดทำร่างเรียบเรียง กราฟคะแนนสร้างจากข้อมูลจำลอง ไม่ใช่ข้อมูลของบุคคลจริง

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 12 เรื่อง Biometric Input

## 1. ประเภทของ Biometric Input

ชีวมิติ (Biometrics) คือ การวัดลักษณะเฉพาะของร่างกายหรือพฤติกรรมของบุคคล นำมาเป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อระบุหรือยืนยันตัวตน ข้อดีคือ ไม่ต้องจำ ไม่ลืม ไม่ทำหาย ยืมกันใช้ยาก

1.1 ชีวมิติทางกายภาพ (Physiological)

| ชนิด | อุปกรณ์นำเข้า / วิธีเก็บ | จุดเด่น | ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ลายนิ้วมือ (Fingerprint) | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ: แบบแสง (Optical) แบบประจุ (Capacitive) แบบคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) | ราคาประหยัด ใช้แพร่หลาย | นิ้วเปียก สึก บาดแผล |
| ใบหน้า (Face) | กล้อง 2 มิติ หรือกล้องวัดความลึก/อินฟราเรด 3 มิติ | ไม่ต้องสัมผัส สะดวก | แสง มุม หน้ากาก ฝาแฝด |
| ม่านตา (Iris) | กล้องอินฟราเรดใกล้ (Near-infrared) | แม่นยำสูงมาก | อุปกรณ์ราคาสูง |
| เส้นเลือดฝ่ามือ / นิ้ว (Vein) | แสงอินฟราเรดส่องผ่านมือ | ปลอมแปลงยาก | อุปกรณ์เฉพาะ |
| รูปทรงมือ (Hand Geometry) | วัดความยาว ความกว้างของนิ้ว | ใช้ง่าย | แม่นยำน้อยกว่า |

1.2 ชีวมิติทางพฤติกรรม (Behavioral)

| ชนิด | อุปกรณ์นำเข้า / วิธีเก็บ | จุดเด่น | ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ลายมือชื่อแบบไดนามิก | แท็บเล็ต/ปากกาดิจิทัล วัดแรงกด ความเร็ว ลำดับเส้น | คุ้นเคย ยอมรับง่าย | ลายมือเปลี่ยนตามอารมณ์ |
| จังหวะการพิมพ์ (Keystroke Dynamics) | วัดระยะเวลากดค้าง ช่วงห่างระหว่างปุ่ม | ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม | ความแม่นยำต่ำกว่า |
| ท่าเดิน (Gait) | กล้องหรือเซนเซอร์การเคลื่อนไหว | วัดจากระยะไกลได้ | ได้รับผลจากรองเท้า อาการบาดเจ็บ |
| เสียง (Voice) | ไมโครโฟน (มีทั้งส่วนกายภาพ คือ ลักษณะช่องเสียง กับส่วนพฤติกรรม คือ วิธีพูด) | ใช้ทางโทรศัพท์ได้ | เสียงรบกวน เป็นหวัด |

[ พื้นที่ใส่ภาพประกอบ ] ภาพที่ควรใส่: ภาพอุปกรณ์นำเข้าชีวมิติ: เครื่องสแกนลายนิ้วมือ USB / เครื่องสแกนนิ้วเข้า–ออกงาน / กล้องใบหน้า / เครื่องสแกนม่านตา

1.3 ลักษณะเด่นของลายนิ้วมือ (Minutiae)

ระบบลายนิ้วมือไม่ได้เทียบภาพทั้งภาพ แต่หา จุดเด่น (Minutiae) เช่น จุดสิ้นสุดของเส้น (Ridge Ending) กับ จุดแยกของเส้น (Bifurcation) แล้วบันทึกตำแหน่ง ทิศทาง เป็นแม่แบบ

[ พื้นที่ใส่ภาพประกอบ ] ภาพที่ควรใส่: ภาพขยายลายนิ้วมือ (ภาพประกอบทั่วไป ไม่ใช่ของนักเรียน) วงกลมจุดสิ้นสุดเส้นกับจุดแยกเส้น

## 2. กระบวนการทำงานของ Biometric Input

2.1 การลงทะเบียน (Enrollment)

| ขั้นที่ | สิ่งที่เกิดขึ้น | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | เก็บตัวอย่าง (Capture) | อุปกรณ์นำเข้าเก็บภาพหรือสัญญาณ เช่น สแกนนิ้วหลายครั้ง หลายมุม |
| 2 | ตรวจคุณภาพ (Quality Check) | ตรวจว่าภาพชัด ครบ ถ้าไม่ผ่านให้เก็บใหม่ |
| 3 | สกัดลักษณะเด่น (Feature Extraction) | หาจุดเด่น เช่น Minutiae ของลายนิ้วมือ ระยะห่างตา จมูก ปากของใบหน้า |
| 4 | สร้างแม่แบบ (Template) | แปลงลักษณะเด่นเป็นข้อมูลตัวเลข ขนาดเล็ก ไม่ใช่ภาพต้นฉบับ |
| 5 | จัดเก็บอย่างปลอดภัย | เก็บในพื้นที่ปลอดภัยของอุปกรณ์ หรือฐานข้อมูลที่เข้ารหัส ผูกกับผู้ใช้ |

2.2 การตรวจสอบ (Verification / Identification)

| ขั้นที่ | สิ่งที่เกิดขึ้น | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | เก็บตัวอย่างใหม่ | ผู้ใช้แตะนิ้ว หรือมองกล้อง |
| 2 | ตรวจความมีชีวิต (Liveness) | ตรวจว่าเป็นคนจริง ไม่ใช่ภาพถ่าย หรือนิ้วปลอม |
| 3 | สกัดลักษณะเด่น | วิธีเดียวกับตอนลงทะเบียน |
| 4 | เปรียบเทียบ (Matching) | เทียบกับแม่แบบ ได้ “คะแนนความเหมือน” (Similarity Score) |
| 5 | ตัดสิน (Decision) | คะแนน ≥ ค่าเกณฑ์ (Threshold) = ยอมรับ คะแนน < ค่าเกณฑ์ = ปฏิเสธ |

| ประเด็น | ยืนยันตัวตน (Verification) | ระบุตัวตน (Identification) |
| --- | --- | --- |
| คำถาม | “คุณคือคนที่อ้างใช่ไหม” | “คุณคือใคร” |
| การเปรียบเทียบ | 1 : 1 (เทียบกับแม่แบบของคนเดียว) | 1 : N (เทียบกับแม่แบบทุกคนในฐานข้อมูล) |
| ตัวอย่าง | ปลดล็อกโทรศัพท์ของตนเอง | เครื่องสแกนนิ้วเข้า–ออกงานที่ไม่ต้องใส่รหัสพนักงาน |

## 3. ความผิดพลาดของระบบชีวมิติ

ตัวอย่างชีวมิติไม่เหมือนเดิม 100% ทุกครั้ง (นิ้วเปียก มุมต่าง แสงต่าง) ระบบจึงใช้คะแนนความเหมือนกับค่าเกณฑ์ ทำให้ผิดพลาดได้ 2 แบบ

| ความผิดพลาด | ความหมาย | ผลกระทบ |
| --- | --- | --- |
| FAR (False Acceptance Rate) อัตรายอมรับผิด | ยอมรับคนที่ไม่ใช่เจ้าของ | ความปลอดภัยลดลง |
| FRR (False Rejection Rate) อัตราปฏิเสธผิด | ปฏิเสธเจ้าของตัวจริง | ผู้ใช้ไม่สะดวก ต้องลองซ้ำ |
| EER (Equal Error Rate) | จุดที่ FAR = FRR | ใช้เปรียบเทียบความแม่นยำของระบบ ยิ่งต่ำยิ่งดี |

ข้อมูลจำลอง 80 ครั้ง (เจ้าของ 40 / คนอื่น 40) ที่ค่าเกณฑ์ 60: FRR = 17.5%  FAR = 2.5%

| ค่าเกณฑ์ | FRR (เจ้าของถูกปฏิเสธ) | FAR (คนอื่นถูกยอมรับ) | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 (ต่ำ) | 0% | 35% | ไม่เหมาะ: ปลอดภัยต่ำ |
| 60 (กลาง) | 17.5% | 2.5% | งานทั่วไป |
| 75 (สูง) | 72.5% | 0% | งานความปลอดภัยสูง แต่ผู้ใช้ลำบาก |

หลักสำคัญ: เพิ่มค่าเกณฑ์ → FAR ลด แต่ FRR เพิ่ม  ลดค่าเกณฑ์ → FRR ลด แต่ FAR เพิ่ม  งานธนาคาร ห้องนิรภัย ต้องการ FAR ต่ำมาก ส่วนงานเข้าห้องเรียนอาจยอมให้ FAR สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อความสะดวก

3.1 ความปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลชีวมิติ

- เปลี่ยนไม่ได้: รหัสผ่านรั่วเปลี่ยนได้ แต่ลายนิ้วมือ ใบหน้า เปลี่ยนไม่ได้

- เก็บเป็นแม่แบบ ไม่เก็บภาพต้นฉบับ เก็บในพื้นที่ปลอดภัยของอุปกรณ์ หรือเข้ารหัส (หน่วยที่ 10)

- ตรวจความมีชีวิต (Liveness Detection) ป้องกันภาพถ่าย หน้ากาก นิ้วปลอม  ใช้ร่วมกับปัจจัยอื่น เช่น ลายนิ้วมือ + PIN

- กฎหมาย: ข้อมูลชีวภาพ (ชีวมิติ) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง ใช้เท่าที่จำเป็น

# E. ตารางเวลารายนาที

ข้อมูลที่ผู้สอนแจ้ง   ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  เวลา 180 นาที (ทฤษฎี 60 + ปฏิบัติ 120) ตามที่ผู้สอนแจ้ง ซึ่งตรงกับ ท 1 / ป 2 ใน Course Syllabus ส่วนการแบ่งกิจกรรมรายนาทีเป็นข้อเสนอ

| ช่วงนาที | นาที | ขั้น / วจ. | กิจกรรมครู | กิจกรรมนักเรียน | สื่อ / แหล่งเรียนรู้ | การวัดผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–10 | 10 | ขั้นนำ M | เทียบบัตร RFID กับลายนิ้วมือ สาธิตปลดล็อกมือถือ สนทนาตามบทนำ เปิด ClassPoint #1 (Word Cloud) | ตอบคำถาม ส่ง Word Cloud | สไลด์ 1–3 บัตร RFID สมาร์ตโฟน | สังเกตการตอบ |
| 10–20 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.1 | อธิบายความหมาย ชีวมิติทางกายภาพ สาธิตเครื่องสแกนลายนิ้วมือของจริง | ฟัง ดูการสาธิต จดบันทึก | สไลด์ 4–7 ใบเนื้อหา ข้อ 1 เครื่องสแกน | ถาม–ตอบ |
| 20–30 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.1 | อธิบายชีวมิติทางพฤติกรรม Minutiae เปิด ClassPoint #2 (Multiple Choice) มอบหมายใบกิจกรรม ตอนที่ 1 | ตอบ ClassPoint ทำใบกิจกรรม | สไลด์ 8–10 ใบกิจกรรม | ตรวจใบกิจกรรม ตอน 1 |
| 30–40 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.2 | อธิบายการลงทะเบียน 5 ขั้น สาธิตลงทะเบียนนิ้วบนมือถือของครูบนจอ | ดูการสาธิต ตอบคำถาม | สไลด์ 11–13 สมาร์ตโฟน | ถาม–ตอบ |
| 40–50 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.2 | อธิบายการตรวจสอบ 5 ขั้น 1:1 กับ 1:N เปิด ClassPoint #3 (Fill in the Blank) มอบหมายใบกิจกรรม ตอนที่ 2 | ตอบ ClassPoint ทำใบกิจกรรม | สไลด์ 14–16 ใบกิจกรรม | ตรวจใบกิจกรรม ตอน 2 |
| 50–60 | 10 | ขั้นบอกกล่าว วจ.3 | อธิบาย FAR FRR ค่าเกณฑ์ ความเป็นส่วนตัว เปิด ClassPoint #4 (Slide Drawing) มอบหมายใบกิจกรรม ตอนที่ 3–5 | วาดเส้นเกณฑ์บนกราฟ ทำใบกิจกรรม | สไลด์ 17–21 ใบกิจกรรม | ตรวจใบกิจกรรม ตอน 3–5 |
| 60–70 | 10 | ขั้นพยายาม วจ.4 | แจกใบสั่งงาน 12.1 ชี้แจงความเป็นส่วนตัว สาธิตลงทะเบียนลายนิ้วมือ/ใบหน้าบนอุปกรณ์ | ดูการสาธิต | สไลด์ 22–24 ใบสั่งงาน 12.1 | สังเกต |
| 70–90 | 20 | ขั้นพยายาม วจ.4 | เดินดูแล | ปฏิบัติใบสั่งงาน 12.1 ลงทะเบียนบนอุปกรณ์ของตนเอง บันทึกขั้นตอนที่สังเกตได้ | ใบสั่งงาน 12.1 สมาร์ตโฟน / เครื่องสแกน | ใบสั่งงาน 12.1 + ใบตรวจ ข้อ 1 |
| 90–100 | 10 | ขั้นพยายาม วจ.5 | สาธิตวิธีทดลองปลดล็อก 6 สภาพ บันทึกลงชีต “ผลทดลองของฉัน” | ดูการสาธิต | สไลด์ 25 ใบสั่งงาน 12.2 ไฟล์ Excel | สังเกต |
| 100–130 | 30 | ขั้นพยายาม วจ.5 | เดินดูแล | ปฏิบัติใบสั่งงาน 12.2 ทดลอง 6 สภาพ สภาพละ 10 ครั้ง คำนวณ FRR FAR | ใบสั่งงาน 12.2 แก้วน้ำ แป้ง Excel | ใบสั่งงาน 12.2 + ใบตรวจ ข้อ 2–3 |
| 130–140 | 10 | ขั้นพยายาม วจ.6 | สาธิตชีต “ปรับเกณฑ์” เปลี่ยนค่าเกณฑ์ดูกราฟ | ดูการสาธิต | สไลด์ 26 ใบสั่งงาน 12.3 | สังเกต |
| 140–170 | 30 | ขั้นพยายาม วจ.6 | เดินดูแล | ปฏิบัติใบสั่งงาน 12.3 หาค่าเกณฑ์สำหรับ 3 สถานการณ์ | ใบสั่งงาน 12.3 Excel | ใบสั่งงาน 12.3 + ใบตรวจ ข้อ 4 |
| 170–180 | 10 | สรุป | เปิด ClassPoint #5 (Short Answer) สรุป นัดหมายหน่วยที่ 13 ซอฟต์แวร์และโปรโตคอล | ตอบ ClassPoint ลบนิ้ว/ใบหน้าที่ลงทะเบียนบนเครื่องของห้อง (ถ้ามี) | สไลด์ 27–28 | ใบตรวจ ข้อ 5 |
| รวม | 180 | ทฤษฎี 60 นาที (0–60) + ปฏิบัติ 120 นาที (60–180) |  |  |  |  |

## ตารางปฏิบัติการแบบลงสี (ช่องละ 10 นาที รวม 18 ช่อง)

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  สีของแถบ: M = แดง  วจ.ภาคทฤษฎี = ส้ม  วจ.ภาคปฏิบัติ = เขียว  วจ.6 กับสรุป = ฟ้า  ระดับกิจกรรม = เขียวอ่อน  สิ่งสนับสนุน = เขียวอ่อน (จาง)   วิธีใช้: ทำ ✓ ใน □ ของช่องที่ดำเนินการแล้วระหว่างสอน

| กลุ่ม | รายการ | ทฤษฎี 60 นาที (1 คาบ) |  |  |  |  |  | ปฏิบัติ 120 นาที (2 คาบ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0–10 | 10–20 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 | 160–170 | 170–180 |
| ขั้นบอกกล่าว | M นำเข้าสู่บทเรียน | □ M | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.1 ประเภทชีวมิติ | □ | □ วจ.1 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.2 กระบวนการทำงาน | □ | □ | □ | □ วจ.2 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.3 ความผิดพลาด FAR/FRR | □ | □ | □ | □ | □ | □ วจ.3 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ขั้นพยายาม | วจ.4 ลงทะเบียนชีวมิติ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ วจ.4 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.5 ทดสอบความแม่นยำ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ วจ.5 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | วจ.6 ปรับค่าเกณฑ์ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ วจ.6 |  |  |  | □ |
|  | สรุป / ประเมินผล | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ สรุป |
| ระดับกิจกรรม | บรรยาย / ถาม–ตอบ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ครูสาธิต | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ทำใบกิจกรรม (แบบฝึกหัด) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ปฏิบัติตามใบสั่งงาน | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ตอบคำถาม ClassPoint | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| สิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน | สไลด์ + ClassPoint | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ใบเนื้อหา | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | สมาร์ตโฟน / เครื่องสแกน | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ไฟล์ Excel ข้อมูลจำลอง | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | คอมพิวเตอร์ (Excel/Notepad) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | ใบสั่งงาน / ใบตรวจคะแนน | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

# F. วิธีการจัดการเรียนรู้

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง  ใบโครงการสอนแถวสัปดาห์ที่ 14 ระบุกิจกรรม: สาธิต–ปฏิบัติ

วิธีหลัก: การสาธิต–ปฏิบัติ ครูสาธิตอุปกรณ์ชีวมิติของจริง การลงทะเบียน การตรวจสอบ การปรับค่าเกณฑ์ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามใบสั่งงาน

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  วิธีเสริมที่ผู้จัดทำร่างเสนอ

- การทดลองเชิงปริมาณ ใบสั่งงาน 12.2 ทดลองปลดล็อก 6 สภาพ สภาพละ 10 ครั้ง คำนวณอัตราสำเร็จ FRR FAR

- การจำลองด้วยข้อมูล (Data Simulation) ใบสั่งงาน 12.3 ใช้คะแนนจำลอง 80 ครั้ง ปรับค่าเกณฑ์ เห็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง FAR กับ FRR

- การเรียนรู้เชิงจริยธรรม ความยินยอม ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลชีวมิติ ลงทะเบียนเฉพาะอุปกรณ์ของตนเอง

- การเรียนรู้เชิงรุกด้วย ClassPoint 5 กิจกรรม (Word Cloud, Multiple Choice, Fill in the Blank, Slide Drawing, Short Answer)

ลำดับขั้นการสอน

| ขั้น | ช่วงนาที | สาระของขั้น |
| --- | --- | --- |
| ขั้นนำ (M) | 0–10 | บัตร RFID ยืมกันได้ ลายนิ้วมือยืมไม่ได้ ClassPoint #1 |
| ขั้นบอกกล่าว | 10–60 | ประเภท (10–30) กระบวนการทำงาน (30–50) ความผิดพลาด FAR/FRR (50–60) |
| ขั้นพยายาม | 60–170 | 12.1 ลงทะเบียน / 12.2 ทดสอบความแม่นยำ / 12.3 ปรับค่าเกณฑ์ |
| ขั้นสรุป–ประเมิน | 170–180 | ClassPoint #5 ลบข้อมูลที่ลงทะเบียนบนเครื่องของห้อง |

# G. สื่อการเรียนรู้

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง  ใบโครงการสอนแถวสัปดาห์ที่ 14 ระบุสื่อ: สาธิต / Real (ของจริง)

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  รายการด้านล่างแจกแจงสื่อ ครูปรับตามอุปกรณ์ที่มี

| ที่ | รายการสื่อ | จำนวน (เสนอ) | ใช้ในช่วง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สมาร์ตโฟนของนักเรียนที่มีเซนเซอร์ลายนิ้วมือหรือปลดล็อกด้วยใบหน้า (จับคู่ถ้าบางคนไม่มี) | 1 เครื่อง/คู่ | 60–130 |
| 2 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ USB หรือเครื่องสแกนนิ้วเข้า–ออกงานของวิทยาลัย (สาธิต) | 1 เครื่อง | 10–40 |
| 3 | โน้ตบุ๊กที่รองรับ Windows Hello (ถ้ามี) | 1–2 เครื่อง | 60–90 |
| 4 | แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ แป้งฝุ่นเล็กน้อย (ทดลองสภาพนิ้ว) | 1 ชุด/คู่ | 100–130 |
| 5 | ไฟล์ U12_Biometric_Threshold.xlsx (ไฟล์แนบ) | 1 ไฟล์/คู่ | 90–170 |
| 6 | สไลด์ PowerPoint หน่วยที่ 12 พร้อม ClassPoint | 1 ชุด | ตลอดคาบ |
| 7 | ใบเนื้อหา / ใบกิจกรรมที่ 12 / ใบสั่งงาน 12.1–12.3 | 1 ชุด/คน | 10–170 |

# H. ใบกิจกรรม กับใบสั่งงาน

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง   ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  ต้นทาง: ปฏิบัติใช้ใบสั่งงาน / ข้อเสนอ: ใบกิจกรรมภาคทฤษฎี (ต้นทางไม่ได้ระบุ) ข้อคำถาม ขั้นตอนงานทั้งหมด

| ใบกิจกรรมที่ 12 (แบบฝึกหัดภาคทฤษฎี) |  |
| --- | --- |
| เรื่อง | ประเภท กระบวนการทำงาน ความผิดพลาดของระบบชีวมิติ |
| วัตถุประสงค์ | วจ.1 วจ.2 วจ.3 |
| เวลา | ทำระหว่างนาทีที่ 20–60 (แทรกตามช่วงการสอน) |
| คะแนนเต็ม | 30 คะแนน (5 ตอน) |

ชื่อ–สกุล .......................................................  เลขที่ ........  ชั้น ..........

ตอนที่ 1  กายภาพ หรือ พฤติกรรม? (8 คะแนน)  [วจ.1]

| ข้อ | ชีวมิติ | กายภาพ | พฤติกรรม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลายนิ้วมือ | □ | □ |
| 2 | จังหวะการพิมพ์แป้น | □ | □ |
| 3 | ม่านตา | □ | □ |
| 4 | ท่าเดิน | □ | □ |
| 5 | ใบหน้า | □ | □ |
| 6 | ลายมือชื่อแบบไดนามิก (วัดแรงกด ความเร็ว) | □ | □ |
| 7 | เส้นเลือดฝ่ามือ | □ | □ |
| 8 | รูปทรงมือ | □ | □ |

ตอนที่ 2  1 : 1 หรือ 1 : N? (4 คะแนน)  [วจ.2]

| ข้อ | สถานการณ์ | 1 : 1 | 1 : N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปลดล็อกสมาร์ตโฟนของตนเองด้วยลายนิ้วมือ | □ | □ |
| 2 | เครื่องสแกนนิ้วเข้างานที่ไม่ต้องกดรหัสพนักงาน แตะนิ้วอย่างเดียว | □ | □ |
| 3 | ตู้ถอนเงินที่เสียบบัตรก่อน แล้วสแกนนิ้วยืนยัน | □ | □ |
| 4 | ตำรวจค้นหาลายนิ้วมือที่เก็บได้ในฐานข้อมูลทั้งประเทศ | □ | □ |

ตอนที่ 3  อ่านกราฟคะแนนความเหมือน (6 คะแนน)  [วจ.3]

1) แท่งสีแดงที่อยู่ขวาของเส้นเกณฑ์ หมายถึงความผิดพลาดแบบใด  ........................

2) แท่งสีเขียวที่อยู่ซ้ายของเส้นเกณฑ์ หมายถึงความผิดพลาดแบบใด  ........................

3) ถ้าเลื่อนเส้นเกณฑ์ไปที่ 75  FAR จะ (เพิ่ม/ลด) ........  FRR จะ (เพิ่ม/ลด) ........

4) ถ้าเลื่อนเส้นเกณฑ์ไปที่ 45  FAR จะ (เพิ่ม/ลด) ........  FRR จะ (เพิ่ม/ลด) ........

5) ทำไมแท่งสองสีจึงซ้อนกันในช่วง 45–65  .............................................

6) ระบบที่แม่นยำกว่านี้ กราฟสองสีควรมีลักษณะอย่างไร  ........................................

ตอนที่ 4  คำนวณ FAR กับ FRR (6 คะแนน)  [วจ.3]

1) เจ้าของเครื่องลองปลดล็อก 50 ครั้ง ถูกปฏิเสธ 4 ครั้ง  FRR = ............ %  (2 คะแนน)

2) คนอื่นลองปลดล็อก 200 ครั้ง ผ่าน 2 ครั้ง  FAR = ............ %  (2 คะแนน)

3) ระบบ A: FAR 1% FRR 8%  ระบบ B: FAR 5% FRR 2%  ห้องนิรภัยควรใช้ระบบ ........ ประตูห้องสมุดควรใช้ระบบ ........ เพราะ ........................................  (2 คะแนน)

ตอนที่ 5  เลือกชีวมิติ + ปกป้องความเป็นส่วนตัว (6 คะแนน)  [วจ.1, วจ.3]

| ข้อ | สถานการณ์ | ชีวมิติที่เลือก + เหตุผล | มาตรการความเป็นส่วนตัว |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ห้องเก็บยาในโรงพยาบาล ต้องปลอดภัยสูง พยาบาลใส่ถุงมือบ่อย |  |  |
| 2 | ประตูเข้าหอพักนักศึกษา มีคนเข้าออกวันละหลายร้อยครั้ง |  |  |
| 3 | ระบบยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้า |  |  |

## ใบสั่งงานที่ 12.1

| ใบสั่งงานที่ 12.1 ลงทะเบียนข้อมูลชีวมิติบนอุปกรณ์ |  |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | วจ.4 ลงทะเบียนข้อมูลชีวมิติบนอุปกรณ์ได้ |
| เวลา | 30 นาที (นาทีที่ 60–90: สาธิต 10 นาที ปฏิบัติ 20 นาที) ทำงานเป็นคู่ |
| อุปกรณ์ (เลือก 1) | A สมาร์ตโฟนของตนเอง B โน้ตบุ๊ก Windows Hello ของห้อง C เครื่องสแกนลายนิ้วมือ USB กับซอฟต์แวร์ที่ครูกำหนด |
| ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว | ลงทะเบียนเฉพาะบนอุปกรณ์ของตนเอง (หรือเครื่องของห้องตามที่ครูกำหนด แล้วลบหลังเรียน) ห้ามถ่ายภาพนิ้วหรือใบหน้า ห้ามบันทึกข้อมูลชีวมิติลงไฟล์ ใครไม่สะดวกให้เป็นผู้สังเกตบันทึกผลแทน |

ชื่อ–สกุล .......................................................  เลขที่ ........  ชั้น ..........

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตัวอย่างบนสมาร์ตโฟน)

1. เปิด Settings → Security / Biometrics → Fingerprint (ชื่อเมนูต่างกันตามยี่ห้อ) ยืนยันด้วย PIN เดิม

2. เลือก “เพิ่มลายนิ้วมือ” ใช้นิ้วที่ยังไม่เคยลงทะเบียน (เช่น นิ้วนางซ้าย) เพื่อใช้ทดลองในงาน 12.2

3. แตะนิ้วตามที่ระบบบอก นับจำนวนครั้ง จดข้อความแนะนำที่ระบบแสดง

4. ทดลองปลดล็อกด้วยนิ้วใหม่ 3 ครั้ง

5. เทียบสิ่งที่เห็นกับขั้นตอนการลงทะเบียน 5 ขั้นในใบเนื้อหา กรอกตารางที่ 1

6. (ถ้าใช้เครื่องของห้อง) ลบลายนิ้วมือ/ใบหน้าที่ลงทะเบียนเมื่อจบคาบ

ตารางที่ 1  บันทึกการลงทะเบียน

| รายการ | สิ่งที่สังเกตได้ |
| --- | --- |
| อุปกรณ์ / ชนิดชีวมิติ |  |
| จำนวนครั้งที่ต้องแตะ / หันหน้า |  |
| ข้อความแนะนำที่ระบบแสดง |  |
| ระบบบังคับตั้ง PIN/รหัสผ่านสำรองหรือไม่ |  |
| เวลาที่ใช้ลงทะเบียน (วินาที) |  |
| ขั้นตอนใดในใบเนื้อหาที่ “มองไม่เห็น” บนหน้าจอ |  |

คำถามท้ายงาน

1) ทำไมระบบต้องให้แตะนิ้วหลายครั้ง หลายมุม  ............................................................

......................................................................................................................................................

2) ทำไมระบบจึงบังคับให้มี PIN สำรองเสมอ  .................................................................

......................................................................................................................................................

## ใบสั่งงานที่ 12.2

| ใบสั่งงานที่ 12.2 ทดสอบความแม่นยำของการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ |  |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | วจ.5 ทดสอบความแม่นยำของการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือได้ |
| เวลา | 40 นาที (นาทีที่ 90–130: สาธิต 10 นาที ปฏิบัติ 30 นาที) ทำงานเป็นคู่ (คนหนึ่งทดลอง อีกคนบันทึก) |
| เครื่องมือ–วัสดุ | อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนในงาน 12.1 แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ แป้งฝุ่น ไฟล์ U12_Biometric_Threshold.xlsx ชีต “ผลทดลองของฉัน” |
| ข้อควรระวัง | ใช้น้ำเพียงเล็กน้อย เช็ดเครื่องให้แห้งทุกครั้ง ไม่ใช้นิ้วของผู้อื่นทดสอบบนเครื่องของเรา |

ชื่อ–สกุล .......................................................  เลขที่ ........  ชั้น ..........

สมมติฐาน: สภาพที่ทำให้ปลดล็อกไม่สำเร็จบ่อยที่สุดคือ ............................ เพราะ ...............................................

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ล็อกหน้าจอ แล้วปลดล็อกด้วยนิ้วที่ลงทะเบียน ทำ 10 ครั้งต่อสภาพ กรอก 1 = สำเร็จ 0 = ไม่สำเร็จ ในชีต “ผลทดลองของฉัน”

2. สภาพที่ 1 ปกติ  2 นิ้วเปียกเล็กน้อย  3 นิ้วแตะแป้ง  4 วางเอียง 45°  5 แตะเร็วมาก

3. สภาพที่ 6: ใช้นิ้วอื่นของตัวเองที่ไม่ได้ลงทะเบียน 10 ครั้ง (ทดสอบการยอมรับผิด)

4. ถ้าเครื่องล็อกให้ใส่ PIN หลังผิดหลายครั้ง ให้ใส่ PIN แล้วทดลองต่อ บันทึกในข้อสังเกต

5. อ่านค่า FRR กับ FAR ที่ระบบคำนวณในแถว 11–12 บันทึกในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  สรุปผล (คัดลอกจาก Excel)

| สภาพ | อัตราสำเร็จ | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- |
| 1 ปกติ |  |  |
| 2 เปียก |  |  |
| 3 แป้ง |  |  |
| 4 เอียง 45° |  |  |
| 5 แตะเร็ว |  |  |
| 6 นิ้วที่ไม่ได้ลงทะเบียน |  |  |
| FRR (สภาพ 1–5) |  |  |
| FAR (สภาพ 6) |  |  |

คำถามท้ายงาน

1) ผลเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ เพราะอะไร  .......................................................

......................................................................................................................................................

2) ทำไมการทดลอง 10 ครั้งยังไม่พอจะบอกค่า FAR ที่แท้จริงของเครื่องได้  .........................

......................................................................................................................................................

## ใบสั่งงานที่ 12.3

| ใบสั่งงานที่ 12.3 ปรับค่าเกณฑ์ตัดสินของระบบชีวมิติ |  |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | วจ.6 ปรับค่าเกณฑ์ตัดสินของระบบชีวมิติจากข้อมูลทดสอบได้ |
| เวลา | 40 นาที (นาทีที่ 130–170: สาธิต 10 นาที ปฏิบัติ 30 นาที) ทำงานเป็นคู่ |
| ไฟล์ | U12_Biometric_Threshold.xlsx ชีต “คะแนนทดสอบ” (ข้อมูลจำลอง 80 ครั้ง) กับ “ปรับเกณฑ์” |
| สูตรหลัก | FRR = COUNTIF(คะแนนเจ้าของ,"<"&เกณฑ์)/40 FAR = COUNTIF(คะแนนคนอื่น,">="&เกณฑ์)/40 |

ชื่อ–สกุล .......................................................  เลขที่ ........  ชั้น ..........

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิดชีต “ปรับเกณฑ์” เปลี่ยนค่าในช่อง B3 เป็น 45, 55, 60, 75 ตามลำดับ บันทึก FRR FAR ในตารางที่ 3

2. ดูตารางค่าเกณฑ์ 0–100 กับกราฟ หาค่าเกณฑ์ที่ FAR กับ FRR ใกล้เคียงกันที่สุด (จุด EER โดยประมาณ)

3. เลือกค่าเกณฑ์ที่เหมาะกับ 3 สถานการณ์ในตารางที่ 4 พร้อมเหตุผล

4. ขั้นท้าทาย: คลิกดูสูตรในช่อง B4 B5 อธิบายว่าเครื่องหมาย "<" กับ ">=" แทนความผิดพลาดแบบใด

5. บันทึกไฟล์ U12_เลขที่_ชื่อ.xlsx

ตารางที่ 3  ผลการปรับค่าเกณฑ์

| ค่าเกณฑ์ | FRR | FAR |
| --- | --- | --- |
| 45 |  |  |
| 55 |  |  |
| 60 |  |  |
| 75 |  |  |

จุด EER โดยประมาณ: ค่าเกณฑ์ = ........  FRR ≈ ........  FAR ≈ ........

ตารางที่ 4  เลือกค่าเกณฑ์ให้เหมาะกับงาน

| สถานการณ์ | ค่าเกณฑ์ | เหตุผล (อ้างอิง FAR / FRR) |
| --- | --- | --- |
| ห้องนิรภัยธนาคาร ห้ามคนอื่นผ่านเด็ดขาด |  |  |
| ประตูห้องสมุด เน้นสะดวก มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว |  |  |
| เครื่องเช็กชื่อเข้าเรียน ต้องการสมดุล |  |  |

# I. เฉลยใบกิจกรรม เฉลยใบสั่งงาน เกณฑ์การตรวจ

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  เฉลยกับเกณฑ์จัดทำคู่กับหัวข้อ H ค่าในงาน 12.3 คำนวณจากข้อมูลจำลองในไฟล์แนบ ตรวจด้วยการคำนวณใหม่แล้ว

## เฉลยใบกิจกรรมที่ 12

ตอนที่ 1 (8): กายภาพ = 1 ลายนิ้วมือ, 3 ม่านตา, 5 ใบหน้า, 7 เส้นเลือดฝ่ามือ, 8 รูปทรงมือ  พฤติกรรม = 2 จังหวะการพิมพ์, 4 ท่าเดิน, 6 ลายมือชื่อแบบไดนามิก   ข้อละ 1 คะแนน

ตอนที่ 2 (4): 1) 1:1  2) 1:N  3) 1:1 (บัตรบอกว่าอ้างเป็นใครแล้ว)  4) 1:N   ข้อละ 1 คะแนน

ตอนที่ 3 (6): 1) FAR (คนอื่นถูกยอมรับ)  2) FRR (เจ้าของถูกปฏิเสธ)  3) FAR ลด FRR เพิ่ม (ข้อมูลจำลอง: FAR 0% FRR 72.5%)  4) FAR เพิ่ม FRR ลด (FAR 35% FRR 0%)  5) ตัวอย่างชีวมิติไม่เหมือนเดิมทุกครั้ง คะแนนของเจ้าของบางครั้งต่ำ คนอื่นบางคนคล้ายกันได้  6) สองสีแยกห่างกัน ไม่ซ้อนกัน   ข้อละ 1 คะแนน

ตอนที่ 4 (6): 1) 4/50 = 8%  2) 2/200 = 1%  3) ห้องนิรภัย = A (FAR ต่ำกว่า ปลอดภัยกว่า) ประตูห้องสมุด = B (FRR ต่ำ ผู้ใช้สะดวก)   ข้อละ 2 คะแนน

| ข้อ | แนวคำตอบชีวมิติ (1 คะแนน) | แนวคำตอบความเป็นส่วนตัว (1 คะแนน) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ใบหน้า หรือ ม่านตา (ไม่ต้องถอดถุงมือ แม่นยำสูง) | เก็บแม่แบบเข้ารหัส ใช้ร่วมกับบัตร/PIN ขอความยินยอม |
| 2 | ใบหน้า หรือ ลายนิ้วมือ (เร็ว คนจำนวนมาก) | ให้เลือกใช้บัตรแทนได้ เก็บเฉพาะแม่แบบ ลบเมื่อย้ายออก |
| 3 | เสียง (ใช้ผ่านโทรศัพท์ได้) | แจ้งก่อนบันทึก ใช้ร่วมกับคำถามยืนยัน ไม่เก็บไฟล์เสียงเกินจำเป็น |

คะแนนรวม 30 ผ่านเมื่อได้ 18 ขึ้นไป (ร้อยละ 60)

## เฉลยใบสั่งงาน

| งาน | ผลที่ควรได้ / แนวคำตอบ |
| --- | --- |
| 12.1 | แตะหลายครั้ง (ประมาณ 6–20 ครั้งตามรุ่น) มีข้อความให้ขยับนิ้ว แตะขอบนิ้ว บังคับตั้ง PIN สำรอง ขั้นที่มองไม่เห็นบนจอ: สกัดลักษณะเด่น สร้างแม่แบบ จัดเก็บ คำถาม: 1) เก็บพื้นที่ลายนิ้วมือให้ครบหลายส่วน แม่แบบสมบูรณ์ ปลดล็อกได้แม้วางต่างมุม 2) ใช้เมื่อชีวมิติใช้ไม่ได้ (นิ้วบาดเจ็บ เซนเซอร์เสีย) เป็นปัจจัยสำรอง |
| 12.2 | ปกติ อัตราสำเร็จสูง เปียก/แป้ง/แตะเร็ว ลดลง เอียงอาจลดลงเล็กน้อย นิ้วที่ไม่ได้ลงทะเบียนควรไม่ผ่านเลย (FAR 0%) ยอมรับผลจริงของนักเรียน คำถาม 2) FAR ของเครื่องจริงต่ำมาก (เช่น 1 ในหลายหมื่นครั้ง) ต้องทดลองจำนวนมาก กับคนหลายคน |
| 12.3 ตารางที่ 3 | 45: FRR 0% FAR 35% 55: FRR 10% FAR 12.5% 60: FRR 17.5% FAR 2.5% 75: FRR 72.5% FAR 0% จุด EER โดยประมาณ ≈ 55 |
| 12.3 ตารางที่ 4 | ห้องนิรภัย: 65 ขึ้นไป (FAR 0% ที่ FRR ต่ำสุด 25%) ประตูห้องสมุด: 45–50 (FRR 2.5% หรือต่ำกว่า) เช็กชื่อ: ประมาณ 55 (FAR ≈ FRR) ยอมรับค่าใกล้เคียงถ้าเหตุผลอ้างอิง FAR/FRR ถูก |

เกณฑ์การตรวจใบสั่งงาน: ใช้ใบตรวจคะแนนข้อปฏิบัติ (Rubric) ในหัวข้อ 9.1

# J. การวัดและประเมินผล

ข้อมูลจากเอกสารต้นทาง   ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  ต้นทาง: ปฏิบัติใช้ใบสั่งงาน (แถวสัปดาห์ที่ 14) / ข้อเสนอ: แบบฝึกหัดภาคทฤษฎี เกณฑ์ผ่าน Rubric แบบทดสอบ

| วจ. | วิธีการวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ผ่าน (เสนอ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจแบบฝึกหัด [ข้อเสนอ] | ใบกิจกรรม ตอน 1, 5 | ร้อยละ 60 ของคะแนนส่วนนั้น |
| 2 | ตรวจแบบฝึกหัด [ข้อเสนอ] | ใบกิจกรรม ตอน 2 | ร้อยละ 60 ของคะแนนส่วนนั้น |
| 3 | ตรวจแบบฝึกหัด [ข้อเสนอ] | ใบกิจกรรม ตอน 3, 4, 5 | ร้อยละ 60 ของคะแนนส่วนนั้น |
| 4 | ตรวจใบสั่งงาน [ต้นทาง] | ใบสั่งงาน 12.1 + Rubric ข้อ 1 | ระดับ 3 ขึ้นไป |
| 5 | ตรวจใบสั่งงาน + ไฟล์ [ต้นทาง] | ใบสั่งงาน 12.2 + Rubric ข้อ 2–3 | ระดับ 3 ขึ้นไปทุกข้อ |
| 6 | ตรวจใบสั่งงาน + ไฟล์ [ต้นทาง] | ใบสั่งงาน 12.3 + Rubric ข้อ 4 | ระดับ 3 ขึ้นไป |
| ทุกข้อ | ทดสอบหลังเรียน [ข้อเสนอ] | แบบทดสอบ 20 ข้อ (หัวข้อ K) | ร้อยละ 60 |

## 9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

ก) ใบตรวจคะแนนข้อเขียน (ใบกิจกรรมที่ 12 คะแนนเต็ม 30)

| ที่ | ชื่อ–สกุล | ตอน1 (8) | ตอน2 (4) | ตอน3 (6) | ตอน4 (6) | ตอน5 (6) | รวม (30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เกณฑ์ผ่าน 18 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 60)

ข) ใบตรวจคะแนนข้อปฏิบัติ: เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) คะแนนเต็ม 20

| ประเด็นการประเมิน | 4 ดีมาก | 3 ดี | 2 พอใช้ | 1 ปรับปรุง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ลงทะเบียนชีวมิติ (วจ.4) | ลงทะเบียนสำเร็จ บันทึกครบ เชื่อมกับ 5 ขั้นได้ | สำเร็จ บันทึกขาด 1–2 | สำเร็จ บันทึกไม่ครบ | ลงทะเบียนไม่สำเร็จ / ไม่บันทึก |
| 2. ทดลอง 6 สภาพ (วจ.5) | ครบ 6 สภาพ สภาพละ 10 ครั้ง | ขาด 1 สภาพ | ขาด 2–3 สภาพ | ทดลองน้อยกว่าครึ่ง |
| 3. คำนวณ สรุป FRR FAR (วจ.5) | ค่าถูก สรุปเทียบสมมติฐานได้ | ค่าถูก สรุปไม่ชัด | ค่าผิดบางส่วน | ไม่ได้สรุป |
| 4. ปรับค่าเกณฑ์ (วจ.6) | ค่าตารางถูก หา EER ได้ เลือกเกณฑ์ 3 งานพร้อมเหตุผล | ขาด 1 จุด | ขาด 2–3 จุด | ไม่สามารถทำได้ |
| 5. จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว | ทำตามข้อตกลงครบ ลบข้อมูลบนเครื่องห้อง | ขาด 1 ประเด็น | ขาด 2 ประเด็น | ถ่ายภาพ/บันทึกชีวมิติผู้อื่น |

| ที่ | ชื่อ–สกุล | ข้อ1 (4) | ข้อ2 (4) | ข้อ3 (4) | ข้อ4 (4) | ข้อ5 (4) | รวม (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 60) ไม่มีข้อใดได้ระดับ 1

9.2 วิธีการประเมิน

- ตรวจใบสั่งงาน 12.1–12.3 กับไฟล์ Excel สังเกตการปฏิบัติ สำหรับ วจ.4–6  [ต้นทาง: ปฏิบัติ ใช้ใบสั่งงาน]

- ตรวจแบบฝึกหัด (ใบกิจกรรมที่ 12) สำหรับ วจ.1–3  [ข้อเสนอ: ต้นทางไม่ได้ระบุการวัดภาคทฤษฎี]

- ติดตามคำตอบ ClassPoint ระหว่างเรียน (ไม่คิดคะแนน)  [ข้อเสนอ]

- แบบทดสอบ 20 ข้อ  [ข้อเสนอ]

9.3 เครื่องมือประเมิน

- ใบสั่งงาน 12.1–12.3 พร้อมเฉลย กับใบตรวจคะแนนข้อปฏิบัติ (Rubric)

- ไฟล์ U12_Biometric_Threshold.xlsx ที่นักเรียนส่ง

- ใบกิจกรรมที่ 12 พร้อมเฉลย กับใบตรวจคะแนนข้อเขียน

- แบบทดสอบ 20 ข้อ พร้อมเฉลย เกณฑ์อัตนัย เกณฑ์ข้อปฏิบัติ

# K. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 12 (20 ข้อ)

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  เอกสารต้นทางไม่ได้กำหนดแบบทดสอบ ใช้เป็นแบบทดสอบหลังเรียน หรือคลังข้อสอบปลายภาค

ปรนัย 16 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)  อัตนัย 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)  ปฏิบัติ 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)  รวม 36 คะแนน

ตอนที่ 1  ปรนัย: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดเป็นชีวมิติทางพฤติกรรม

| ก. ลายนิ้วมือ | ข. ม่านตา |
| --- | --- |
| ค. จังหวะการพิมพ์แป้น (Keystroke Dynamics) | ง. ใบหน้า |

2. ข้อใดเป็นชีวมิติทางกายภาพ

| ก. ม่านตา | ข. ท่าเดิน |
| --- | --- |
| ค. ลายมือชื่อแบบไดนามิก | ง. จังหวะการพิมพ์แป้น |

3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ Capacitive ทำงานอย่างไร

| ก. ถ่ายภาพด้วยแสง | ข. ส่งคลื่นเสียง |
| --- | --- |
| ค. วัดความร้อนอย่างเดียว | ง. วัดค่าประจุไฟฟ้าที่ต่างกันระหว่างสันกับร่องลายนิ้วมือ |

4. ข้อดีของการสแกนม่านตาคือข้อใด

| ก. ราคาถูกที่สุด | ข. แม่นยำสูง ลวดลายเฉพาะบุคคล ไม่ต้องสัมผัส |
| --- | --- |
| ค. ใช้ไมโครโฟนก็ได้ | ง. อ่านได้ไกล 100 เมตร |

5. ขั้นแรกของการลงทะเบียน (Enrollment) คือข้อใด

| ก. เก็บตัวอย่างชีวมิติ (Capture) | ข. เปรียบเทียบคะแนน |
| --- | --- |
| ค. ปฏิเสธผู้ใช้ | ง. ลบแม่แบบ |

6. Minutiae ของลายนิ้วมือหมายถึงข้อใด

| ก. สีของนิ้ว | ข. อุณหภูมิของนิ้ว |
| --- | --- |
| ค. จุดเด่น เช่น จุดสิ้นสุดเส้น จุดแยกเส้น | ง. ความยาวของนิ้ว |

7. แม่แบบ (Template) ในระบบชีวมิติคืออะไร

| ก. ภาพถ่ายต้นฉบับความละเอียดสูง | ข. ข้อมูลลักษณะเด่นที่สกัดแล้ว เก็บไว้เปรียบเทียบ |
| --- | --- |
| ค. รหัสผ่านของผู้ใช้ | ง. ไฟล์เสียงของผู้ใช้ |

8. การปลดล็อกสมาร์ตโฟนด้วยลายนิ้วมือของเจ้าของเป็นการตรวจสอบแบบใด

| ก. ระบุตัวตน 1:N | ข. การลงทะเบียน |
| --- | --- |
| ค. ตรวจความมีชีวิต | ง. ยืนยันตัวตน 1:1 |

9. FAR (False Acceptance Rate) หมายถึงข้อใด

| ก. ปฏิเสธเจ้าของตัวจริง | ข. ความเร็วในการสแกน |
| --- | --- |
| ค. ยอมรับคนที่ไม่ใช่เจ้าของโดยผิดพลาด | ง. ลงทะเบียนไม่สำเร็จ |

10. ถ้าปรับค่าเกณฑ์ (Threshold) ให้สูงขึ้น ผลคือข้อใด

| ก. FAR เพิ่ม FRR ลด | ข. FAR ลด FRR เพิ่ม |
| --- | --- |
| ค. FAR กับ FRR ลดทั้งคู่ | ง. ไม่มีผลใด ๆ |

11. การตรวจความมีชีวิต (Liveness Detection) ป้องกันอะไร

| ก. การใช้นิ้วปลอม ภาพถ่าย หน้ากาก หลอกระบบ | ข. นิ้วเปียก |
| --- | --- |
| ค. แบตเตอรี่หมด | ง. ไวรัสคอมพิวเตอร์ |

12. ระบบเปิดห้องนิรภัยธนาคารควรตั้งค่าอย่างไร

| ก. ให้ FAR สูง | ข. ให้ FRR ต่ำที่สุดเสมอ |
| --- | --- |
| ค. ไม่ใช้ค่าเกณฑ์ | ง. ให้ FAR ต่ำมาก แม้ FRR จะสูงขึ้นบ้าง |

13. ทำไมการลงทะเบียนลายนิ้วมือจึงให้แตะหลายครั้ง หลายมุม

| ก. เพื่อความสนุก | ข. เก็บลายนิ้วมือหลายส่วนให้แม่แบบครบ |
| --- | --- |
| ค. ทดสอบหน้าจอ | ง. ลบข้อมูลเก่า |

14. ข้อมูลลายนิ้วมือบนสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ถูกเก็บอย่างไร

| ก. ส่งไปเก็บในอีเมล | ข. แชร์ในโซเชียลมีเดีย |
| --- | --- |
| ค. เก็บเป็นแม่แบบในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเครื่อง | ง. พิมพ์เก็บเป็นกระดาษ |

15. ทดลองปลดล็อก 20 ครั้ง ถูกปฏิเสธ 3 ครั้ง FRR เท่ากับเท่าใด

| ก. 3% | ข. 10% |
| --- | --- |
| ค. 20% | ง. 15% |

16. ใน Excel ใช้สูตรใดนับจำนวนคะแนนของเจ้าของที่ต่ำกว่าค่าเกณฑ์

| ก. COUNTIF | ข. NOW |
| --- | --- |
| ค. VLOOKUP | ง. LEN |

ตอนที่ 2  อัตนัย

17. อธิบายกระบวนการทำงานของระบบสแกนลายนิ้วมือ ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงตัดสินยอมรับ/ปฏิเสธ อย่างน้อย 5 ขั้นตอน (5 คะแนน)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

18. อธิบาย FAR กับ FRR พร้อมบอกว่าควรตั้งค่าเกณฑ์อย่างไรสำหรับประตูห้องเซิร์ฟเวอร์ของวิทยาลัย เพราะอะไร (5 คะแนน)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ตอนที่ 3  ปฏิบัติ (ประเมินรายบุคคล)

19. ทดลองปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ 2 สภาพที่ครูกำหนด สภาพละ 10 ครั้ง บันทึกลง Excel แล้วอ่านค่าอัตราสำเร็จ ภายใน 8 นาที (5 คะแนน)

20. ใช้ชีต “ปรับเกณฑ์” หาค่าเกณฑ์ที่ทำให้ FAR = 0% โดย FRR ต่ำที่สุด พร้อมอธิบาย ภายใน 5 นาที (5 คะแนน)

## เฉลยแบบทดสอบ

| ข้อ | เฉลย | ข้อ | เฉลย | ข้อ | เฉลย | ข้อ | เฉลย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค | 5 | ก | 9 | ค | 13 | ข |
| 2 | ก | 6 | ค | 10 | ข | 14 | ค |
| 3 | ง | 7 | ข | 11 | ก | 15 | ง |
| 4 | ข | 8 | ง | 12 | ง | 16 | ก |

การกระจายคำตอบ: ก = 4 ข้อ  ข = 4 ข้อ  ค = 4 ข้อ  ง = 4 ข้อ  ไม่มีคำตอบเดียวกันติดกัน

เกณฑ์อัตนัย

| ข้อ | แนวคำตอบ / เกณฑ์ |
| --- | --- |
| 17 | ขั้นละ 1 คะแนน: เก็บตัวอย่าง → ตรวจคุณภาพ → สกัดลักษณะเด่น (Minutiae) → สร้าง/เก็บแม่แบบ → (ตรวจสอบ) เก็บตัวอย่างใหม่ ตรวจความมีชีวิต → เปรียบเทียบได้คะแนน → ตัดสินด้วยค่าเกณฑ์ |
| 18 | FAR = ยอมรับคนอื่นผิด (1.5) FRR = ปฏิเสธเจ้าของผิด (1.5) ห้องเซิร์ฟเวอร์ควรตั้งเกณฑ์สูง ให้ FAR ต่ำมาก ยอมให้ FRR สูงขึ้น เพราะความเสียหายจากคนแปลกปลอมสูงกว่าความไม่สะดวก (2) |

เกณฑ์ข้อปฏิบัติ

| ข้อ | เกณฑ์ |
| --- | --- |
| 19 | ทดลองครบ 20 ครั้ง 2 + บันทึก 1/0 ถูกช่อง 1 + อ่านอัตราสำเร็จถูก 1 + เสร็จในเวลา 1 |
| 20 | ได้ค่าเกณฑ์ 65 (FAR 0% FRR 25%) 3 + อธิบายเหตุผล 1 + เสร็จในเวลา 1 |

ตารางสรุปความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์

| วจ. | วัตถุประสงค์ (ย่อ) | ปรนัย ข้อที่ | อัตนัย | ปฏิบัติ | รวม (ข้อ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จำแนกประเภทชีวมิติ | 1, 2, 3, 4 | — | — | 4 |
| 2 | อธิบายกระบวนการทำงาน | 5, 6, 7, 8 | 17 | — | 5 |
| 3 | อธิบายความผิดพลาด FAR/FRR | 9, 10, 11, 12 | 18 | — | 5 |
| 4 | ลงทะเบียนชีวมิติ | 13, 14 | — | — | 2 |
| 5 | ทดสอบความแม่นยำ | 15 | — | 19 | 2 |
| 6 | ปรับค่าเกณฑ์ | 16 | — | 20 | 2 |
| รวม |  | 16 | 2 | 2 | 20 |

# L. แบบตรวจสอบคุณภาพแผนก่อนส่ง

ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อการจัดการเรียนรู้  คอลัมน์ “ผู้จัดทำร่าง” = ตรวจแล้วขณะจัดทำไฟล์  คอลัมน์ “ครูผู้สอน” = ให้ครูตรวจซ้ำก่อนส่ง

| ที่ | รายการตรวจ | ผู้จัดทำร่าง | ครูผู้สอน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ชื่อหน่วย จำนวนคาบ ตรงกับ Course Syllabus ครั้งที่ 13 | ✓ | □ |
| 2 | Teaching Point กิจกรรม สื่อ การวัดผลปฏิบัติ ตรงกับใบโครงการสอนแถวสัปดาห์ที่ 14 (ตามการตีความในหน่วยที่ 11) | ✓ | □ |
| 3 | ระบุว่าการวัดภาคทฤษฎีเป็นข้อเสนอ | ✓ | □ |
| 4 | ภาคปฏิบัติไม่เก็บข้อมูลชีวมิติของนักเรียนลงไฟล์ ลงทะเบียนบนอุปกรณ์ของตนเอง มีข้อตกลงความเป็นส่วนตัว | ✓ | □ |
| 5 | วัตถุประสงค์ 6 ข้อ ขึ้นต้นด้วยกริยาที่สังเกตได้ ใจความเดียว ไม่มีคำว่า “และ” ลงท้ายด้วย “ได้” มีช่วงนาทีกำกับ | ✓ | □ |
| 6 | ตารางเวลารวม 180 นาทีพอดี ตารางลงสี 18 ช่อง | ✓ | □ |
| 7 | ข้อมูลคะแนนเป็นข้อมูลจำลอง ระบุชัดในไฟล์ ค่าใน Excel ตรงกับที่คำนวณด้วยโปรแกรม ไม่มีข้อผิดพลาดของสูตร | ✓ | □ |
| 8 | ข้อสอบ 20 ข้อ (16+2+2) ครอบคลุมทุก วจ. ข้อละ ≥ 2 ข้อ เฉลยกระจาย ไม่ซ้ำติดกัน | ✓ | □ |
| 9 | สำรวจว่านักเรียนกี่คนมีอุปกรณ์ชีวมิติ จัดคู่ให้ทุกคนได้ทำ/สังเกต | □ | □ |
| 10 | ถ้าใช้ Windows Hello หรือเครื่องสแกนของห้อง เตรียมขั้นตอนลบข้อมูลหลังเรียน | □ | □ |
| 11 | ใส่ภาพประกอบในกรอบเส้นประ กรอกภาคเรียน วันที่สอน ห้อง | □ | □ |
| 12 | วางปุ่ม ClassPoint 5 จุด | □ | □ |

| ลงชื่อ ............................................ ผู้สอน (นายอนุพงศ์ พลายรักษา) วันที่ ........ / ........ / ........ | ลงชื่อ ............................................ ผู้ตรวจ (............................................) วันที่ ........ / ........ / ........ |
| --- | --- |